СОДЕРЖАНИЕ

Раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

- Камерная углевыжигательная печь (УВП) типа КП.1

- Машина для сбора  порубочных остатков на лесосеке

- Производство кормовых добавок на основе белковых кормовых дрожжей и природного

цеолита «Сахаптин»

Раздел С. Добыча полезных ископаемых

- Модульная мини-драга

- Гравитационный гидравлический сепаратор

- Технические средства для поисково-разведочных работ электромагнитными методами

Раздел D. Обрабатывающие производства

- Твердые сплавы

- Новые высокопрочные конструкционные и специальные сплавы

- Универсальный малогабаритный погрузчик с бортовым поворотом УМП-2 «СОБОЛЬ»

- Электроконтактные материалы и изделия

- Индукционная и плазменная наплавка износостойких материалов

- Плавильно-литейный комплекс для получения прутковой заготовки из высоколегиро-

ванных алюминиевых сплавов

- Опытно–промышленная линия для утилизации бытовых и промышленных древес-

ных отходов

- Создание отечественного комплекса автоматизированного электронно-лучевого обору-

дования с повышенными технико-эксплуатационными характеристиками

- Диагностика технического состояния машин, станков и оборудования машинострои-

тельного комплекса

- Мобильный манипулятор с микропроцессорным управлением на шасси автомобиля

- Создание на базе существующих площадей производства абсорбционных холодиль-

ников мощностью 10 тыс. шт./год

- Ламповая аппаратура класса Hi-End

- Оснастка к токарным и зубофрезерным станкам для ротационного точения

- Датчики следящих устройств по стыку сварки

- Форсунки для безвоздушного напыления лакокрасочных и специальных покрытий

- Ручная установка электроконтактной резки металлических материалов РУЭКР-05

- Наноструктурированные покрытия

- Центр защиты бортовой и промышленной аппаратуры от электромагнитных и радиа-

ционных излучений

- Технология получения древесно-угольных материалов

- Создание производства извести с использованием вращающихся печей

- Создание производства алюмосиликатных неформованных огнеупорных материалов

- Технология получения разрушаемых термопластичных биополимеров

- Экологически чистая технология и оборудование для пропитки шпал (мини-завод)

- Технология поперечного раскроя древесного сырья (хлыстов)

- Установка для очистки жидкостных смазочных материалов

- Способ и устройство переработки литейных шлаков и овализации дисперсных мате-

риалов

- Создание производства вольфрамовой проволоки для источников света

- Разработка навесного оборудования для лесохозяйственных машин

- Производство лесохимической продукции из древесной зелени хвойных пород Сибири

по ресурсосберегающим технологиям

- Оборудование на основе зубчатых передач нового типа

- Окорка технологической щепы

- Передвижная камерная углевыжигательная печь ПКП-2

- Разработка микрополосковых специализированных датчиков для физических иссле-

дований диэлектрических объектов и контроля качества материалов

- Капиллярно – пленочные сепараторы

- Исследование, проектирование и производство микрополосковых полосно-пропуска-

ющих фильтров

- Исследование магнитных неоднородностей тонких магнитных плёнок на скани-

рующем спектрометре ферромагнитного резонанса

- Установка для очистки жидкостей и газов

- Система контроля качества смазочных материалов

- Подсистема автоматического контроля и диагностики технологических параметров алюминиевых электролизеров

- Цифровой датчик электромагнитного излучения пламени-технологический

ДЭМИП-Т

- Универсальный способ безотходной переработки шлаков металлургического произ-

водства для получения ферросплава и теплоизоляционных материалов

Раздел Е. Производство и распределение электроэнергии,  газа и воды

- Возобновляемые источники электроэнергии для отдаленных районов Сибири

- Разработка энергоресурсосберегающей технологии термической подготовки углей

Канско-Ачинского бассейна для организации безмазутной растопки и подсветки

факела топочных камер современных котлов для внедрения  на тепловых электро

станциях

- Система безмазутной растопки котельных агрегатов для тепловых электростанций и промышленных котельных

- Энергетическое использование вторичных древесных ресурсов

- Численное моделирование тепло-гидравлических режимов трубопроводных систем

- Гидродвигатель внутреннего сгорания

Раздел F. Строительство

- Разработка технологии и производство гранулированного пеностекла

- Создание производства тампонажного цемента

Раздел I. Транспорт и связь

- Индукционная установка для удаления старых красок с металлических поверхностей

- Разработка технического регламента (паспорта) профилактики транспорта

- Система идентификации и контроля жидких смазочных материалов

- Автоматизированная система контроля движения транспорта по автодорогам

- Фотоэлектронный преобразователь координат ФПКС-1

- Автоматизированная система мониторинга и прогнозирования социально-экономи-

ческого развития муниципальных образований

- Программный комплекс ТРиАНА для моделирования тепловых процессов в радио-

электронной аппаратуре

- Микропроцессорная система диагностики износа колес и рельсов

- Автоматизированный комплекс для исследования подводных объектов

- Автоматизированный комплекс для применения на дражных полигонах и реках

- Разработка малогабаритной станции спутниковой связи индивидуального исполь-

зования «Лада-7»

- Корпоративная геоинформационная система ведения генерального плана предпри-

ятия, технического учета и эксплуатации инженерной инфраструктуры

Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг

- Производство одноразовых шпателей мощностью 25 млн.шт./год

- Внедрение в клиническую практику новых хирургических методов лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

- Внедрение в клиническую практику передних наддиафрагмальных  мини-доступов  к

заднему средостению и  путей его дренирования  при лечении  больных  первичным

гнойным медиастинитом

- Разработка, сертификация и организация производства раневых покрытий на основе

коллаген-хитозановых комплексов

- Разработка дермально-эпидермального эквивалента кожи на основе коллаген-хито-

зановых конструкций с использованием клеточных технологий при ожоговой травме

- Разработка и сертификация изделия медицинского назначения при спинальной травме

с использованием клеточных технологий

- Разработка, сертификация и производство компонентов профилактической и лечебной

женской гигиены

- Пористые покрытия и гели на основе природных биополимеров коллагена и модифицированного хитозана в качестве имплантатов для офтальмологии

- Пористые массы и гели на основе природных биополимеров модифицированного

хитозана и альгиновой кислоты в качестве имплантатов для стоматологии

- Разработка мобильных телемедицинских комплексов контроля состояния здоровья

человека

- Интегральная компьютерная система «МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ»

- Телемедицинская технология консультативной помощи

- Банк стволовых клеток пуповинной крови

14. Производство инфузионных растворов

РАЗДЕЛ А. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА

И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1.  КАМЕРНАЯ УГЛЕВЫЖИГАТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ (УПВ) ТИПА КП.1

| Область применения по ОКВЭД | Раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Получение древесного угля. Производительность 200 т древесного угля в год |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Цикличное камерное производство древесного угля с утилизацией отработавшего тепла и газов пиролиза. Принудительное активное охлаждение продукта в камере пиролиза. Контейнерная загрузка сырья и выгрузка продукта |
| Наличие патентов, свидетельств | Патенты: № 2016654, 2042701, 2042702, 2042703, 2065128, 2163249, 2207363, 2207364, 38758 (полезная модель) |
| Ближайший аналог проекта | Печь УВП-5Б, производительностью 80 т в год с ручной загрузкой и выгрузкой сырья и продукта. Естественное охлаждение продукта в камере пиролиза |
| Преимущества перед аналогом | Большая производительность, механизация погрузочно-разгрузочных работ |
| Стадия разработки | Разработана конструкторская документация. Изготовлены и эксплуатируются опытно-промышленные образцы в г.Саратове, г. Снежинске, УП-288 и др. |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 1,8 млн. рублей (Стоимость однокамерной печи 0,65 млн. руб.) |
| Потребители продукции | Потребители печей: леспромхозы, лесопильно-деревобрабатывающие предприятия. Потребители древесного угля: заводы по пр-ву меди, алюминия, никеля и их сплавов. Бытовые нужды: отопление дач, производство шашлыков, грили, камины |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Финансирование серийного производства УВП. Участие в получении прибыли |
| Адрес, телефон для взаимодействия | Политехнический институт Сибирского федерального университета, 660074, Красноярск, ул. Киренского, 26, тел. (3912) 912-542, факс (3912). 43-06-92 E-mail: niokr@kgtu.runnet.ru Иконников Виктор Гаврилович |

2. МАШИНА ДЛЯ СБОРА ПОРУБОЧНЫХ

ОСТАТКОВ НА ЛЕСОСЕКЕ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Очистка лесосеки от сучьев вершинника, откомлевок. Использование отходов древесины в углевыжигательных печах и др. Экологичность, пожаробезопасность и быстрое лесовосстановление |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | На базе трактора ТТ-4 установлен гидравлический манипулятор с клещевым (грейферным) захватом и самосвальный кузов вместимостью 6 м3 и грузоподъемностью 4 т |
| Наличие патентов, свидетельств | Патенты: № 2231440, 2240277, 2200122, 2205147 |
| Ближайший аналог проекта | Аналогов в России нет |
| Стадия разработки | Имеются рабочие чертежи, изготовлен опытный экземпляр машины |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 2,5 млн. рублей Стоимость машины 1,8 млн. рублей |
| Срок реализации проекта | 6 месяцев |
| Потребители продукции | Лесопромышленные предприятия, индивидуальные лесозаготовители |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Договор на изготовление машины по заказу инвесторов. Другие формы по предложению инвесторов |
| Адрес, телефон для взаимодействия | Политехнический институт Сибирского федерального университета, 660074, Красноярск, ул. Киренского 26, тел. (3912) 912-542, факс (3912) 43-06-92, E-mail: niokr@kgtu.runnet.ru Иконников Виктор Гаврилович |

3.  ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВЫХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ БЕЛКОВЫХ КОРМОВЫХ ДРОЖЖЕЙ И ПРОРОДНОГО ЦЕОЛИТА «САХАПТИН»

| Область применения по ОКВЭД | Раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Повышение эффективности сельского хозяйства посредством использования биологически активных веществ |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Производство новых видов биологически активных кормовых добавок на основе белковых кормовых дрожжей и природного цеолита «Сахаптин». Совершенствование существующей технологической схемы позволить более значительно увеличить выпуск этой продукции |
| Наличие патента, свидетельств | ___ |
| Ближайший аналог проекта | Технология, разработанная ИЭВСиДВ, г.Новосибирск |
| Преимущества перед аналогом | Более высокий выход целевого продукта |
| Стадия разработки | Отработаны рецептуры и технологии получения новых видов биологически активных кормовых добавок на основе белковых кормовых дрожжей и природного цеолита «Сахаптин» |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 5,5 млн. руб. |
| Срок реализации проекта | Ожидаемый срок окупаемости проекта до 2 лет |
| Потребители продукции | Сельское хозяйство |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров |
| Адрес, телефон для взаимодействия | СибГТУ, 660049, г.Красноярск, пр. Мира, 82, тел.( 3912) 66-03-88, факс (3912) 27-44-40 |

РАЗДЕЛ С. ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ.

1.  МОДУЛЬНАЯ МИНИ-ДРАГА

| Область применения по ОКВЭД | Раздел С. Подраздел СВ. Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Снижения потерь и себестоимости добычи драгоценных металлов |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Модульная мини-драга обеспечивает выемку и обогащение песков с минимальными затратами, технологическими и эксплуатационными потерями металла, воздействием на окружающую природную среду в сложных горнотехнических условиях. Принципиально новое обогатительное оборудование предполагает извлечение золота и платины по классам крупности не менее: +0,14 мм -100 %; -0,14+0,074 мм -98 %; -0,074+0,044 мм - 85 % и -0,044 мм - 70 % |
| Наличие патентов, свидетельств | - Пат. № 2068300 - Пат. № 2168635 3. Пат. № 2187371 |
| Ближайший аналог проекта | ОАО "Иргиредмет" - производства многочерпаковых мобильных блочно-модульных драг малой производительности двух типоразмеров: производительностью 50 м3/ч - модель 50Д; производительностью 75 м3/ч - модель 822509 |
| Преимущества перед аналогом | - значительное снижение потерь полезного компонента; - снижение себестоимости разработки месторождений и антропогенного воздействия на окружающую среду; - срок окупаемости 2-3 месяца; - создание новых рабочих мест при разработке новых месторождений золота и платины, производстве и эксплуатации оборудования; - увеличение налогооблагаемой базы в регионах с горнодобывающей и машиностроительной структурой |
| Стадия разработки | Составлено техническое задание. В настоящее время на мини-драгу изготовлено около 50 % рабочих чертежей, на обогатительное оборудование 80 % |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 33 500 $ |
| Срок реализации проекта | 24 мес. |
| Потребители продукции | Урал и Западная Сибирь - 50; Восточная Сибирь - 50; Иркутская область и Дальний Восток - 100; Якутия и Северо-Восток – 200 |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров |
| Адрес, телефон для взаимодействия | ГОУ ВПО «ГУЦМиЗ», кафедра Открытых горных работ. Адрес: 660025, Россия, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 95. Тел.: (8-3912) 34-63-33, 34-43-94, 34-68-50 (профессор, д.т.н. Кисляков Виктор Евгеньевич). Факс: (8-3912) 34-68-50 |

2.  ГРАВИТАЦИОННЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СЕПАРАТОР

| Область применения по ОКВЭД | Раздел C. Подраздел СВ. Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Глубокое экологически чистое и эффективное обогащение минерального сырья: платины, золота, тяжелых минералов, угля и т. д. либо классификация мономинерального сырья на сколь угодно узкие классы крупности |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Разделение частиц по скоростям падения в неподвижной воде с эффективностью на уровне тяжелых сред |
| Наличие патентов, свидетельств | Подана заявка на патент |
| Ближайший аналог проекта | Седиментаторы и гидроклассификаторы |
| Преимущества перед аналогом | В сравнение с сидементацией – все частицы в исходном положение не распределены случайным образом по высоте аппарата, а имеют один исходный уровень; В сравнении с гидроклассификацией – процесс разделения идет в неподвижной воде, исключающей их перемешивание |
| Стадия разработки | Изготовлен и испытан укрупненный лабораторный образец сепаратора |
| Объём инвестиций для реализации проекта | 37 000 $ |
| Срок реализации проекта | 18 мес. |
| Потребители продукции | Предприятия, добывающие золото и платину, угольщики и др. |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | После компенсации затрат инвестора на разработку сепаратора, восемь процентов от реализации заводом сепараторов делятся поровну между инвестором и патентовладельцем |
| Адрес, телефон для взаимодействия | ГОУ ВПО «ГУЦМиЗ», 660025, Россия, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 95, тел.: (3912)34-63-13, Факс: (3912) 34-63-33 (кафедра обогащения полезных ископаемых, профессор, д. т. н. Верхотуров Михаил Васильевич) |

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ МЕТОДАМИ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел С. Добыча полезных ископаемых |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Поиск рудных тел на флангах эксплуатируемых месторождений, решение гидрогеологических и горно-технических задач. |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Реализация электромагнитных методов осуществляется возбуждением и приемом поля индуктивным (бесконтактным) способом, в том числе, в автоматическом режиме при непрерывном движении. |
| Ближайший аналог проекта | Аппаратура ДЭМП, АММ-3, СЭМЗ (морально устарела, в настоящее время не выпускается отечественной промышленностью). |
| Наличие патентов, свидетельств | Подготовлены материалы для подачи заявки на патент, патенты РФ № 1556370, 1600518. |
| Преимущества перед аналогом | Повышение точности измерения, повышение производительности работ. |
| Стадия разработки | Экспериментальные образцы. |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 2,0 млн. рублей. Финансирование на срок – 12 месяцев. Продолжительность реализации проекта – 12 месяцев. Период окупаемости – 24 месяца. |
| Потребители продукции | Предприятия горнодобывающей отрасли. |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров. |
| Адрес, телефон, факс | Красноярский государственный технический университет, 660074, г. Красноярск, ул. Киренского, 26, тел (3912)912-542, факс (3912)912-561 |

РАЗДЕЛ D. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

1.  ТВЕРДЫЕ СПЛАВЫ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Обрабатывающие производства |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Назначение и область применения таких сплавов: производство металлорежущих инструментальных пластин с повышенной стойкостью для обработки сталей, чугунов, высоколегированных сплавов и других материалов; изготовление штампового инструмента, инструмента для прессования и волочения труб и профилей; изготовление деталей, работающих в условиях абразивного износа; изготовление инструмента для производства буровых работ |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Предлагается новая технология получения модифицированных твердых сплавов. Предлагаемые составы и способ получения модифицированных твердых сплавов позволят повысить физико-механические и эксплуатационные характеристики изделий |
| Наличие патентов, свидетельств | Получены патенты РФ |
| Ближайший аналог проекта | Твердые сплавы типа ВК |
| Преимущества перед аналогом | Благодаря применению предлагаемого состава материала, дозированного ультрадисперсными порошками оксидов, существенно улучшаются эксплуатационные характеристики режущего инструмента различного назначения |
| Стадия разработки | Организованы опытно-промышленные участки для производства инструментальных пластин |
| Объем инвестиций для реализации проекта | Цена договорная |
| Потребители продукции | Предприятия машиностроительного комплекса, горнорудные предприятия, предприятия лесной и лесоперерабатывающей отраслей |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Организация серийного производства |
| Адрес, телефон для взаимодействия | Политехнический институт Сибирского федерального университета, 660074, Красноярск, ул. Киренского, 26, тел (3912) 912-542, факс (3912) 912-561 |

2.  НОВЫЕ  ВЫСОКОПРОЧНЫЕ  КОНСТРУКЦИОННЫЕ  И  СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПЛАВЫ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Обрабатывающие производства |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Технология производства и сплавы алюминия с заданными свойствами. Увеличение числа рабочих мест и рост налогооблагаемой базы |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Исследование и разработка технологии производства высокопрочных новых конструкционных и специальных материалов, допированных ультрадисперсными частицами в сильных магнитных полях |
| Наличие патентов, свидетельств | Экслюзивное право |
| Ближайший аналог проекта | Традиционные сплавы |
| Преимущества перед аналогом | Внедрение новой технологии позволит получать высокопрочные материалы нового поколения |
| Стадия разработки | Экспериментальные исследования |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 5 млн. Рублей |
| Потребители продукции | Предприятия машиностроения и строительной индустрии |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров |
| Адрес, телефон для взаимодействия | Политехнический институт Сибирского федерального университета, 660074, Красноярск, ул. Киренского, 26, тел (3912) 912-542, факс (3912) 912-561 |

3.  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  МАЛОГАБАРИТНЫЙ  ПОГРУЗЧИК  С  БОРТОВЫМ  ПОВОРОТОМ УМП-2 «СОБОЛЬ»

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Обрабатывающие производства |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Предлагается универсальный малогабаритный погрузчик с бортовым поворотом УМП-2 «СОБОЛЬ», предназначенный для проведения: трудоемких малообъемных операций в землеройно-транспортирующей технике; погрузочно-транспортных и вспомогательных работ, выполняемых в стесненных условиях; малообъемных операций в строительстве, сельском, складском и коммунальном хозяйстве |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт . | Основная задача, которую ставили перед собой разработчики, - механизация малых объемов погрузочно-разгрузочных, землеройно-транспортных сельскохозяйственных работ и вытеснение ручного труда. В зависимости от сферы применения УМП комплектуется специальной номенклатурой рабочих органов, которые определяют соответствующие технологические операции: В строительстве: ковши различного назначения, экскаваторное рабочее оборудование, гидромолот, траншеекопатель, бурстолбостав, грейфер и др. В сельском хозяйстве: ковши специального назначения, рыхлитель-культиватор, копатель клубней, косилка, корморезчик, оборудование для пересадки деревьев, бур и другие виды специального оборудования. В складском хозяйстве: вилы для штучных и тарных грузов, вилы с прижимом, челюстные захваты, крановое рабочее оборудование и другие спецмеханизмы |
| Наличие патентов, свидетельств | Получены патенты РФ и авторские свидетельства СССР |
| Ближайший аналог проекта | Серийно выпускаемые погрузчики |
| Преимущества перед аналогом | Создан конкурентоспособный импортозамещающий продукт |
| Стадия разработки | Опытный образец |
| Объем инвестиций для реализации проекта | Цена договорная |
| Потребители продукции | Строительство, сельское и складское хозяйство |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров |
| Адрес, телефон для взаимодействия | Политехнический институт Сибирского федерального университета, 660074, Красноярск, ул. Киренского, 26, тел. (3912) 912-542, факс (3912) 912-561 |

4.  ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ  И  ИЗДЕЛИЯ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Обрабатывающие производства |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Предлагаются разработанные составы и технология изготовления электроконтактов на основе серебра и меди, дисперсно-упрочненных ультрадисперсными порошками оксидов |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Замена электроконтактов на серебряной основе позволит существенно снизить затраты при монтаже и ремонте электротехнологического оборудования |
| Наличие патентов, свидетельств | Составы и технология изготовления электроконтактов защищены патентами РФ |
| Ближайший аналог проекта | Существующие электроконтакты на основе серебра и меди |
| Преимущества перед аналогом | Методами микроструктурного анализа, неразрушающего контроля, эксплуатационными испытаниями установлены преимущества разработанных электроконтактов в сравнении с известными. Предлагаемые технологии позволяют: заменить стандартные электроконтакты на серебряной основе с оксидом кадмия в диапазоне токовых нагрузок до 100 А; снизить себестоимость продукции вследствие исключения операции нанесения подслоя; повысить экологичность изготовления и эксплуатации электроконтакта за счет замены оксида кадмия оксидом цинка и другими компонентами |
| Стадия разработки | По разработанным технологиям и составам изготовлена опытно-промышленная партия электроконтактов, которые были использованы в низковольтных аппаратах, в количестве 10 000 шт., Опытно-промышленные серии контактов для электротранспорта успешно эксплуатируются в 12 городах Сибири |
| Объем инвестиций для реализации проекта | Цена договорная |
| Потребители продукции | Предприятия электротехнической промышленности, радио и приборостроения |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров |
| Адрес, телефон для взаимодействия | Политехнический институт Сибирского федерального университета, 660074, Красноярск, ул. Киренского, 26, тел. (3912) 912-542, факс (3912) 912-561 |

5.  ИНДУКЦИОННАЯ  И  ПЛАЗМЕННАЯ  НАПЛАВКА  ИЗНОСОСТОЙКИХ  МАТЕРИАЛОВ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Обрабатывающие производства |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Предлагается технология индукционной и плазменной наплавки износостойких материалов с применением индукционных генераторов и специальных индукторов. Разработанная технология позволяет наплавить слои до 60 мм шириной и до 5 мм толщиной за один проход, что приводит к увеличению КПД |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Борирование матриц и пуансонов из стали У8 холодного деформирования повышает их стойкость в 3-5 раз по сравнению с закаленными. Вторичное использование легированных сталей и сплавов с применением электрошлаковой технологии позволяет получить отливки: из высоколегированных быстрорежущих сталей типа Р6М5, Р18; износостойких марганцевых сталей 110Г13; штамповых сталей ЗХЗВ8Ф, 4Х5МФС; меди и ее сплавов; других легированных сталей и сплавов. Отливки имеют высокую плотность, в них практически не наблюдается пор и усадочных раковин |
| Наличие патентов, свидетельств | Эксклюзивное право |
| Ближайший аналог проекта | Термоупрочнение |
| Преимущества перед аналогом | Создана ресурсосберегающая технология, существенно повышающая экономические показатели производства |
| Стадия разработки | Опытный образец |
| Объем инвестиций для реализации проекта | Цена договорная |
| Потребители продукции | Предприятия машиностроения |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров |
| Адрес, телефон для взаимодействия | Политехнический институт Сибирского федерального университета, 660074, Красноярск, ул. Киренского, 26, тел. (3912) 912-542, факс (3912) 912-561 |

6.  ПЛАВИЛЬНО – ЛИТЕЙНЫЙ  КОМПЛЕКС  ДЛЯ  ПОЛУЧЕНИЯ  ПРУТКОВОЙ  ЗАГОТОВКИ ИЗ  ВЫСОКОЛЕГТРОВАННЫХ  АЛЮМИНИЕВЫХ  СПЛАВОВ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Подраздел DK. Производство машин и оборудования |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Разработка плавильно-литейного оборудования для получения высоколегированных алюминиевых сплавов с высокими пластическими свойствами |
| Технологическая сущность проекта и получаемый продукт | Отливка высоколегированных алюминиевых сплавов в электромагнитном поле, позволяет получать прутковую заготовку с высокими пластическими свойствами, легко поддающуюся обработке давлением |
| Наличие патентов, свидетельств | Патент № 48836, 67492 |
| Ближайший аналог проекта | Оборудование для гранульной технологии |
| Преимущества перед аналогом | Высокая производительность, меньшее число технологических операций, высокий выход годного |
| Стадия разработки | НИОКР |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 30 млн. рублей |
| Срок реализации проекта | 24 мес. |
| Потребители продукции | Металлургические предприятия |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | договорные |
| Адрес, телефон для взаимодействия | 660074, Красноярск, ул. Киренского 26, Политехнический институт Сибирского федерального университета тел. (3912) 912957 e-mail: pmv_75@mail.ru к.т.н., доцент Первухин Михаил Викторович |

- ОПЫТНО – ПРОМЫШЛЕННАЯ  ЛИНИЯ  ДЛЯ  УТИЛИЗАЦИИ  БЫТОВЫХ  И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел Д. Подраздел ДК. Производство машин и оборудования |
| --- | --- |
| Задача, выполняемая проектом | Разработка конструкторской документации, изготовление и монтаж опытно-промышленной линии для утилизации бытовых и промышленных древесных отходов |
| Технологическая сущность проекта и получаемый продукт | Утилизация использованной мебели и других древесных отходов населенных пунктов путем измельчения и применения измельченных отходов в качестве наполнителя строительных блоков, и для изготовления топливных энергоблоков. Получаемый продукт – экологически чистые строительные блоки, обладающие высокими теплоизоляционными свойствами, прочностью, топливные энергоблоки |
| Наличие патентов | Патенты №2087194, 2193446, 2011078, 2149057. Приоритетные справки |
| Ближайший аналог проекта | аналога не обнаружено |
| Преимущества | Вовлечение во вторичный оборот отходов, освобождение свалок. Получаемые строительные и топливные энергоблоки – экологически чистый строительный материал с высокими теплоизоляционными и энергетическими свойствами и стоимостью на порядок ниже кирпича и угля |
| Стадия разработки | НИОКР, заканчивается разработка чертежей основного элемента линии–дезинтегратора |
| Объем инвестиций | 20 млн. рублей |
| Срок реализации | 12 месяцев |
| Потребители продукции | Промышленные предприятия социально–теплоэнергетического комплекса |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | договорные |
| Адрес, телефон для взаимодействия | 660074, г. Красноярск, ул. Киренского 26 Политехнический институт Сибирского федерального университета тел. (3912) 497-352, сот. 8-913-831-68-07 e-mail: VALERIYTITOV@mail.ru к.т.н., доцент Титов Валерий Архипович |

- СОЗДАНИЕ  ОТЕЧЕСТВЕННОГО  КОМПЛЕКСА  АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОГО  ОБОРУДОВАНИЯ  С  ПОВЫШЕННЫМИ

ТЕХНИКО – ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ  ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Подраздел DJ, аэрокосмическая техника, машиностроение, энергетика. Код ОKВЭД 28.52. |
| --- | --- |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | автоматизированный комплекс для электронно-лучевой сварки и обработки материалов |
| Наличие патентов, свидетельств | авторские свидетельства № 1608988; 1608987;1053401 |
| Ближайший аналог проекта | ЭЛА 30-15 Электронно-лучевая аппаратура ОАО Selmi (Украина) |
| Преимущества перед аналогом | Высокий КПД. Управление качеством сварного соединения, слежение по стыку, видионаблюдение процесса |
| Стадия разработки | Создан и испытан опытный образец – прототип испытываемого комплекса |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 10 млн. рублей |
| Срок реализации проекта | 2 года |
| Потребители продукции | Предприятия аэрокосмической отрасли, энергетического машиностроения, атомной промышленности, машиностроения. Ожидаемый спрос 10-12 комплексов в год |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | обсуждаются с инвестором |
| Адрес, телефон для взаимодействия | 660014, г. Красноярск, пр-т Красноярский рабочий, 31, СибГАУ заведующий кафедрой ИУС, д-р техн. наук, профессор Лаптенок Валерий Дмитриевич тел. 8 (3912) 91-92-40 |

9.  ДИАГНОСТИКА  ТЕХНИЧЕСКОГО  СОСТОЯНИЯ  МАШИН,  СТАНКОВ  И  ОБОРУДОВАНИЯ  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО  КОМПЛЕКСА

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Машиностроение, приборостроение, станкостроение. Код ОKВЭД 29.40.9 |
| --- | --- |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Экспресс-анализ технического состояния эксплуатируемого технологического оборудования на предприятиях отрасли. Внедрение технологии вибрационной диагностики станков |
| Наличие патентов, свидетельств | Патент России на устройство гашения поперечных и угловых колебаний рабочих машин |
| Ближайший аналог проекта | Технология вибрационной диагностики турбокомпрессоров перекачивающих станций, реализуемая в стационарных условиях |
| Преимущества перед аналогом | Мобильный комплекс с измерительной и регистрирующей аппаратурой, обеспечивающий достоверность анализа с вероятностью Р(+) = 0,95 |
| Стадия разработки | Техно-рабочий проект по созданию технологических карт координатной привязки точек и плоскостей объекта в евклидовом пространстве поиска |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 1 млн. рублей на комплектование мобильного модуля на базе серийных машин и приборов. Целевые затраты на одну единицу ремонтной сложности технологического оборудования -560 рублей |
| Срок реализации проекта | 8 месяцев |
| Потребители продукции | Предприятия машиностроительной отрасли, НИИ и КБ отраслевого направления; высшие учебные заведения технического профиля |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Совместное создание мобильного вибродиагностического комплекса с участием в отработке методики анализа технического состояния рабочих машин |
| Адрес, телефон для взаимодействия | 660014, г. Красноярск, пр-т Красноярский рабочий, 31, СибГАУ заведующий кафедрой TMC, д-р техн. наук, профессор Филиппов Юрий Александрович тел. 8 (3912) 91-91-34 |

- МОБИЛЬНЫЙ  МАНИПУЛЯТОР  С  МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ  УПРАВЛЕНИЕМ  НА ШАССИ  АВТОМОБИЛЯ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Подраздел ДК, городское хозяйство, садово-парковое хозяйство |
| --- | --- |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Создание агрегатных модулей для резки кроны деревьев. Мобильный манипулятор для объемной резки деревьев и кустарников |
| Наличие патентов, свидетельств | Прорабатывается документация на оформление патента Российской Федерации |
| Ближайший аналог проекта | Финские агрегаты « Tumber - Россия» |
| Преимущества перед аналогом | Использование компьютерного анализа выбора режимов оптимального формирования объемного контура деревьев и кустарников на автомобильных трассах, бульварах города |
| Стадия разработки | Техно-рабочий проект «Разработка рабочих чертежей механизмов резания и координации движений исполнительных органов» |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 2 млн. рублей без учета стоимости базовой машины |
| Срок реализации проекта | 18 месяцев |
| Потребители продукции | Городские коммунальные службы, дирекции автомобильных дорог республиканского значения |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Участие в совместном проектировании и изготовлении опытного образца мобильного манипулятора на договорной основе |
| Адрес, телефон для взаимодействия | 660014, г. Красноярск, пр-т Красноярский рабочий, 31, СибГАУ заведующий кафедрой TMC, д-р техн. наук, профессор Филиппов Юрий Александрович тел. 8 (3912) 91-91-34 |

- СОЗДАНИЕ  НА  БАЗЕ  СУШЕСТВУЮЩИХ  ПЛОЩАДЕЙ  ПРОИЗВОДСТВА АБСОРБЦИОННЫХ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ  МОЩНОСТЬЮ  10 ТЫС. ШТ./ГОД

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Машиностроение. Код OKВЭД 29.23.1 |
| --- | --- |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Будет создано производство сложной бытовой техники, имеющей большой экспортный потенциал (50-80 тыс. шт./год) В России подобная продукция не производится. Минихолодильник 40 л. |
| Наличие патентов, свидетельств | Все основные технические решения защищены патентами РФ |
| Ближайший аналог проекта | Мини - бар «Киев» (Украина) |
| Преимущества перед аналогом | В холодильном агрегате термосифонный насос заменен парлифтным насосом. Это позволяет увеличить циркуляцию заправленных веществ в 4,5 - 6 раз, повысить хладопроизводительность, уменьшить энергопотребление |
| Стадия разработки | Подготовлена вся конструкторская и технологическая документация, изготовлены формблоки для изготовления из полистирола внутреннего шкафа и панели двери минихолодильника. Налажены производственные связи с поставщиками |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 34-41 млн. рублей |
| Срок реализации проекта | За 2-2,5 года будет создано «90% производственных мощностей для серийного производства. Выпущена опытная партия - 200 шт. минихолодильников |
| Потребители продукции | Абсорбционный холодильник ~ в 2,5-3 раза дешевле аналогичного компрессорного, поэтому абсорбционная холодильная техника будет доступна широким слоям населения среднего достатка |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Создание совместного предприятия, долевое участие с возможностью дальнейшего выкупа предприятия |
| Адрес, телефон для взаимодействия | 660014, г. Красноярск, пр-т Красноярский рабочий, 31, СибГАУ доцент кафедры KM, Ильиных Вадим Вадимович тел. 8 (297) 6-41-10; сотовый 8-950-406-7018 |

- ЛАМПОВАЯ АППАРАТУРА КЛАССА HI-END

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Код OKВЭД 32.30.5; 32.30.9 Производство и услуги по монтажу аудиосистем |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Ламповая техника как самостоятельный сегмент рынка аппаратуры Hi-End за последние несколько лет развивалась достаточно бурно. Это привело к появлению производителей, специализирующихся именно на ламповой технике. В России это например: Гирос, Golden Middle, Old Timmer. Однако, на данном этапе потребности рынка растут быстрее чем появляются новые производители. Это позволяет сделать вывод о высокой рентабельности этого направления |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Особенности данного производства таковы, что ненужно стремиться к большим объемам производства. Аппаратура класса Hi-End стоит дорого и, как правило, собирается вручную, трудозатраты часто составляют большую часть стоимости готового изделия |
| Ближайший аналог проекта | Гирос, Golden Middle, Old Timmer |
| Преимущества перед аналогом | Высокое качество достигается не за счет удорожания элементной базы, а за счет применения специальных схемных решений |
| Стадия разработки | Освоен весь комплекс работ по созданию ламповой аппаратуры, разработана собственная схемотехника, разработана методика настройки и отладки готовых изделий |
| Объем инвестиций для реализации проекта | Общая стоимость проекта:- 140 тыс. руб. собственные средства - 20 тыс. рублей (технологическое оборудование) недостающие средства - 120 тыс. рублей |
| Срок реализации | 6 месяцев |
| Потребители продукции | Аппаратура предназначена для работы в составе высококачественных аудиосистем (AC), в том числе студийных, концертных, домашних. Применяется как один из основных элементов звукового тракта в аудиосистемах класса Hi-End (усилителях, фонокорректорах, фильтрах, кроссоверах) |
| Форма и условия участия инвестора | Финансовые ресурсы |
| Адрес, телефон для взаимодействия | Большаков Дмитрий Андреевич - аспирант СибГАУ Телефон: 8-960-761-37-76 Е-mail:bolhakovs@mail.ru http://www.amplifiers.nm.ru |

13. ОСНАСТКА  К  ТОКАРНЫМ  И  ЗУБОФРЕЗЕРНЫМ  СТАНКАМ ДЛЯ  РОТАЦИОННОГО ТОЧЕНИЯ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Код OKВЭД 28.62 Производство многолезвийного инструмента и оборудования |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Повышение производительности процесса механической обработки винтовых поверхностей в 2-4 раза |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Комплект оснастки состоит из многолезвийного инструмента и устройства, монтируемого на станке и обеспечивающего кинематическую связь между деталью и инструментом |
| Наличие патентов, свидетельств | Патенты на изобретения № 2253545; 2233209; 2303514 |
| Ближайший аналог проекта | Станок для обработки винтовых поверхностей ЕЗ-10 |
| Преимущества перед аналогом | Снимаются ограничения по габаритно - массовым характеристикам обрабатываемых деталей; оснастка универсальная |
| Стадия разработки | Изготовлен опытный образец оснастки и проведены испытания на ЗАО «Сибтяжмаш». Оснастка адаптируется к конкретным производственным условиям заказчика. По требованию заказчика может быть разработан и изготовлен комплект оснастки для конкретных целей |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 1,3 мл. рублей (уточнения при заключении договора) |
| Срок реализации проекта | 11 месяцев |
| Потребители продукции | Машиностроительные заводы |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | На договорной основе |
| Адрес, телефон для взаимодействия | СибГАУ, Красноярский рабочий -31, Кафедра управления качеством и сертификации, (3912) 91-92-14 Малько Леонид Степанович Телефон E-mail: trifanov@sibsau.ru |

14.  ДАТЧИКИ СЛЕДЯЩИХ УСТРОЙСТВ ПО СТЫКУ СВАРКИ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Код OKВЭД 28.52 Производство изделий с использованием сварки |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Обеспечивают качество и производительность автоматизированных сварочных работ |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Датчики контактного тока, обеспечивают высокую точность позиционирования |
| Наличие патентов, свидетельств | Имеются |
| Ближайший аналог проекта | Датчики контактного типа отечественных фирм |
| Преимущества перед аналогом | Обеспечивает высокую точность позиционирования сварочной головки |
| Стадия разработки | Опытные образцы разработаны в СибГАУ совместно с СибНИИТМ и изготовлены на ФГУП «Красмаш». По требованию заказчика могут быть разработаны и изготовлены датчики для конкретных целей. Отработана опытная технология |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 1,8 мл. рублей |
| Срок реализации проекта | 0,6-1,5 года |
| Потребители продукции | Машиностроительные предприятия |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Финансирование |
| Адрес, телефон для взаимодействия | СибГАУ, Красноярский рабочий - 31, Кафедра управления качеством и сертификации, тел. (3912) 91-92-14 Трифанов Иван Васильевич E-mail: trifanov@sibsau.ru |

15. ФОРСУНКИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО НАПЫЛЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ

ПОКРЫТИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Код OKВЭД 29.24.4 Производство оборудования для покрытий |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Повышение качества покрытий, экономия материалов и безопасность работы |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Форсунки изготавливаются из порошковых материалов и состоят из корпуса и профилированного канала. Форсунки осуществляют безвоздушное напыление при давлении 7-12 МПа |
| Наличие патентов, свидетельств | Имеются |
| Ближайший аналог проекта | Форсунки фирмы Delbis (США) |
| Преимущества перед аналогом | Ресурс работы в 1,5раза выше, чем у аналога |
| Стадия разработки | Опытные образцы разработаны в СибГАУ совместно с СибНИИТМ и изготовлены на ФГУП «Красмаш». По требованию заказчика могут быть разработаны и изготовлены форсунки для конкретных целей. Отработаны технологии |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 1,5 мл. рублей |
| Срок реализации проекта | 0,5 - 1 год |
| Потребители продукции | Машиностроительные предприятия, строительные фирмы |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Финансирование |
| Адрес, телефон для взаимодействия | СибГАУ, Красноярский рабочий - 31, Кафедра управления качеством и сертификации, тел. (3912) 91-92-14 Трифанов Иван Васильевич Е-mail: trifanov@sibsau.ru |

- РУЧНАЯ УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЙ  РЕЗКИ  МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ РУЭКР-05

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Код OKВЭД 28.51 Резка металлов |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Установка предназначена для обработки материалов, труднообрабатываемых обычными способами (абразивным, отрезными) в производствах, где необходима обработка металлических материалов |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Процесс резки осуществляется дисковым электродом-инструментом с окружной скоростью вращения более 100м/с с усилием подачи, выбранным в зависимости от критической и центростремительной сил. Рабочая среда – воздух |
| Наличие патентов, свидетельств | Получены патент РФ на полезную модель № 32019 и патент РФ на изобретение № 2296653 |
| Ближайший аналог проекта | Установка разработана на базе ручной шлифовальной машины модели ИП-2020 и электрической абразивно-отрезной машины модели ИЭ-2011, по внешнему виду практически не отличается от них |
| Преимущества перед аналогом | Улучшение качества обработанной поверхности. Снижение удельных энергозатрат в 2.. .3 раза. Снижение количества отходов. Уменьшение износа электрода-инструмента |
| Стадия разработки | Установка прошла испытания по вибрации и шумам на ФГУП «Красмаш». Подготовлена конструкторская документация. Проводится обучение специалистов заказчика |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 250 тыс. рублей |
| Срок реализации проекта | 6 месяцев |
| Потребители продукции | Предприятия машино- и приборостроения |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Финансовые ресурсы, производственное соглашение: субподряд и совместный подряд |
| Адрес, телефон для взаимодействия | Кафедра электронной техники и телекоммуникаций, кафедра инженерной экологии, т. (3912) 62-27-80, 62-95-62 Шестаков Иван Яковлевич, Миленин Валерий Николаевич E-mail: milenin@sibsau.ru |

17. НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПОКРЫТИЯ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Код OKВЭД 28.40.2; 28.51 ,Обработка металлов и нанесение покрытий |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Микродуговое оксидирование (МДО) позволяет получать многофункциональные наноструктурированные керамопо-добные покрытия на деталях из алюминиевых сплавов с широким комплексом свойств, в том числе: износостойкие, коррозионностойкие, термостойкие, жаропрочные, покрытия с диэлектрическими свойствами, а также декоративные покрытия |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Сущность метода заключается в том, что при пропускании тока большой плотности через границу раздела металл-электролит создаются условия, когда напряженность на границе раздела становиться выше ее диэлектрической прочности и на поверхности электрода возникают микроплазменные разряды с высокими локальными температурами и давлениями. Результатом действия микроплазменных разрядов является формирование слоя покрытия. Покрытия, получаемые на алюминии и его сплавах в силикатно-щелочных электролитах, имеют трехслойную структуру и неравномерное распределение компонентов. Они состоят из: 1 - тонкого переходного слоя; 2 - основного рабочего слоя с максимальной твердостью и минимальной пористостью, основной фазой которого является корунд, и 3 - наружного технологического слоя, обогащенного алюмосиликатами |
| Ближайший аналог проекта | Гальваническое анодирование |
| Преимущества перед аналогом | Отличительной особенностью МДО является участие в процессе формирования покрытия поверхностных микроразрядов, оказывающих весьма существенное и специфическое воздействие на формирующееся покрытие, в результате которого состав и структура получаемых оксидных слоев существенно отличаются, а свойства значительно повышаются по сравнению с обычными анодными пленками. Другими положительными отличительными чертами процесса МДО являются его экологичность, а также отсутствие необходимости тщательной предварительной подготовки поверхности в начале технологической цепочки и применения холодильного оборудования для получения относительно толстых покрытий |
| Стадия разработки | Отработаны технологические режимы микродугового оксидирования алюминиевых сплавов |
| Объем инвестиций для реализации проекта | Общая стоимость проекта: 2 млн. рублей собственные средства - 1 млн. рублей (производственные площади, технологическое оборудование) недостающие средства - 1 млн. рублей |
| Срок реализации проекта | 6 месяцев |
| Потребители продукции | Многофункциональность МДО-покрытий способствует их применению в самых различных отраслях промышленности (аэрокосмической, приборостроении, электронной, химической, нефтегазовой, автомобильной, инструментальной и т.д.), в различных узлах (запорная арматура, детали насосов и компрессоров, пресс-оснастка, детали двигателей внутреннего сгорания и т.д.) для повышения износостойкости, коррозионнозащитных свойств, диэлектрических, теплозащитных и декоративных характеристик. В авиационной и ракетно-космической промышленности нанесение покрытий на цилиндро-поршневую группу позволяет защитить ее от высокотемпературной газовой эрозии и снизить температуру металла основы примерно в 1,5 раза. Это относится также к лопаткам турбин и соплам двигателей |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Финансовые ресурсы, дальнейшие исследования |
| Адрес, телефон для взаимодействия | Михеев Анатолий Егорович - зав. каф. ЛА, проф, д.т.н. СибГАУ, тел. 629561, 89504150851 E-mail: kafla@rol.ru |

18. ЦЕНТР ЗАЩИТЫ БОРТОВОЙ  И ПРОМЫШЛЕННОЙ  АППАРАТУРЫ  ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ  И  РАДИАЦИОННЫХ  ИЗЛУЧЕНИЙ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Код OKВЭД 35.30.5 Защитные экраны от воздействия излучений |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Создание защиты прецизионных устройств и электронных блоков космических аппаратов и промышленной аппаратуры от воздействия электромагнитных, тепловых и радиационных излучений |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Защитный экран представляет собой нанесенное на корпус прибора в определенной последовательности многослойное наноструктурированное покрытие из металлических и керамических слоев |
| Наличие патентов, свидетельств | Патенты РФ, № 2315451, 2276840, 2254395, 2276840, А.С.СССР №1626231 Положительные решения по заявкам № 2006144775, 2007106283 на изобретения |
| Ближайший аналог проекта | Как правило, в существующих защитных экранах поглощающий материал помещен в матрицу из лакокрасочных, резиновых или полимерных материалов, занимающую от 25 до 50% объема защитного покрытия, которое под воздействием факторов космической среды разрушается. Кроме того, они имеют низкий коэффициент поглощения, для повышения которого необходимо увеличивать толщину покрытия, что приводит к значительному возрастанию массогабаритных характеристик и повышению фактора накопления.(резина ЭРЛАН-2, экранное покрытие ЭП-75М) |
| Преимущества перед аналогом | Защитные экраны при толщине 0,3-0,4 мм и приведенной толщиной 0,4 г/см2 имеют коэффициент ослабления 2,83 раза при мощности облучения электронами порядка 2Мэв при угле рассеивания 22°. Значительно повышен коэффициент поглощения, отсутствует фактор накопления и одновременно снижены массогабаритные характеристики Увеличен гарантированный срок эксплуатации аппаратуры с 1,5 до 15-20 лет |
| Стадия разработки | Разработан и создан технологический комплекс с оригинальными конструкциями исполнительных устройств: плазмотрона, питателя. Отработаны режимы нанесения металлических и керамических покрытий на плоскости, детали вращения сложной геометрической формы, на крупногабаритные элементы конструкций космических аппаратов (радиус 0,5м, длина 2м). Созданы стенды для измерения коэффициента поглощения на основе изотопов кобальта, церия, стронция. Разработано магнитометрическое оборудование для измерения магнитных характеристик исходных порошков, пленок и напыленных покрытий. Проведены опытно-конструкторские разработки защиты бортовой аппаратуры, прошедшие весь комплекс предполетных испытаний и допущенных к постановке на борт космического аппарата. В настоящее время проводится эксперимент в составе изделия «Юбилейный» по эффективности защиты от естественных факторов радиационных излучений околоземного и космического пространства |
| Объем инвестиций для реализации проекта | Общая стоимость проекта: 86 млн. рублей собственные средства - 16 млн. рублей (производственные площади, технологическое оборудование) недостающие средства - 70 млн. рублей |
| Срок реализации проекта | 3 года |
| Потребители продукции | Предприятия аэрокосмической, радиоэлектронной, приборостроительной отраслей промышленности, наземная и космическая связь, атомная энергетика |
| Адрес, телефон для взаимодействия | Михеев Анатолий Егорович - зав. каф. ЛА, проф, д.т.н. СибГАУ, тел. 629561, 89504150851 E-mail: kafla@rol.ru |

19.  ТЕХНОЛОГИЯ  ПОЛУЧЕНИЯ  ДРЕВЕСНО-УГОЛЬНЫХ  МАТЕРИАЛОВ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Подраздел DK. Производство машин и оборудования. |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Повышение производительности древесного и активного угля |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Разработанная технология и оборудование позволяют получить древесный и активный уголь высокого качества. Активные угли получают в виде крупных кусков, которые могут быть измельчены до требуемых размеров. |
| Наличие патента, свидетельств | Патент |
| Ближайший аналог проекта | Технология разработанная ООО ПКФ “КАРБОН” |
| Преимущества перед аналогом | Более низкая себестоимость, высокая производительность |
| Стадия разработки | Разработаны технология и оборудование для производства древесного и активного углей из древесных отходов и другого сырья в виде кусков |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 3 млн. руб. |
| Срок реализации проекта | Ожидаемый срок окупаемости проекта до 1 года. |
| Потребители продукции | Население |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров |
| Адрес, телефон для взаимодействия | СибГТУ, 660049, г.Красноярск, пр. Мира, 82 тел.(3912) 66-03-88. факс (3912) 27-44-40 |

20. СОЗДАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВА  ИЗВЕСТИ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ВРАЩАЮЩЕЙСЯ  ПЕЧИ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Обрабатывающие производства. Подраздел DI. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов. |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Обеспечение отраслей промышленности высококачественной известью, создание новых рабочих мест |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Реконструкция существующих законсервированных производственных мощностей ОАО «ХМЗ» с целью производства извести с использованием вращающейся печи |
| Ближайший аналог проекта | Существующее производство извести на ОАО «ХМЗ» с использованием шахтной печи |
| Преимущества перед аналогом | Использование вращающейся печи взамен шахтной позволит: повысить качество продукции, снизить затраты на единицу продукции, увеличить объемы производства |
| Стадия разработки | На стадии проектирования |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 13,9 млн. руб. |
| Срок реализации проекта | 8 месяцев |
| Потребители продукции | Промышленные предприятия и строительные организации |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Долевое участие, совместная деятельность |
| Адрес, телефон для взаимодействия | 660079 г. Красноярск ул. Матросова 30 тел.: (3912) 36-27-68, 699-251 факс: (3912) 34-09-39 Генеральный директор Двинских Евгений Михайлович (3912) 66-06-62 Технический директор Крылов Геннадий Борисович (3912) 66-01-85 Директор по экономике и финансам Белов Александр Эдуардович (3912) 36-19-15 Начальник ПЭО Жабасов Олег Галимжанович (3912) 69-94-66 |

21.  СОЗДАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВА  АЛЮМОСИЛТКАТНЫХ  НЕФОРМОВАННЫХ ОГНЕУПОРНЫХ  МАТЕРИАЛОВ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D.Обрабатывающие производства. Подраздел DG. Химическое производство |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Обеспечение отраслей промышленности алюмосиликатными неформованными огнеупорными материалами (в том числе сухими барьерными смесями) предназначенными для защиты тепловых агрегатов от термического и химического воздействия, создание новых рабочих мест |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Реконструкция существующих законсервированных производственных мощностей ОАО «ХМЗ» с целью производства алюмосиликатных неформованных огнеупорных материалов (в том числе сухих барьерных смесей) |
| Ближайший аналог проекта | За рубежом (Китай, Канада) |
| Преимущества перед аналогом | Производство продукции в непосредственной близости от потенциальных потребителей. Наличие сырья требуемого качества и в необходимом количестве в непосредственной близости от производства |
| Стадия разработки | На стадии проектирования |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 62,3 млн. руб. |
| Срок реализации проекта | 18 месяцев |
| Потребители продукции | Предприятия алюминиевой промышленности |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Долевое участие, совместная деятельность |
| Адрес, телефон для взаимодействия | 660079 г. Красноярск ул. Матросова 30 тел.: (3912) 36-27-68, 699-251 факс: (3912) 34-09-39 Генеральный директор Двинских Евгений Михайлович (3912) 66-06-62 Технический директор Крылов Геннадий Борисович (3912) 66-01-85 Директор по экономике и финансам Белов Александр Эдуардович (3912) 36-19-15 Начальник ПЭО Жабасов Олег Галимжанович (3912) 69-94-66 |

22.  ТЕХНОЛОГИЯ  ПОЛУЧЕНИЯ  РАЗРУШАЕМЫХ  ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ  БИОПОЛИМЕРОВ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Подраздел DA. Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака. Раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Получение нового класса полимерных материалов для замены традиционных неразрушаемых полиолефинов |
| Техническая сущность и получаемый продукт | Технология получения нового класса экологически чистых полимерных материалов с широким спектром новых полезных свойств, включая способность к разрушению в окружающей среде и биосовместимость |
| Наличие патентов, свидетельств | Патент РФ. С12. №2053292 Патент РФ. С12. №2051967 Патент РФ №2051968 |
| Ближайший аналог проекта | В России – технологический процесс на метаноле Института физиологии и биохимии микроорганизмов РАН (г. Пущино). Зарубежный аналог – технология фирмы «ICI» |
| Преимущества перед аналогом | Технология ИБФ СО РАН превосходит российский аналог по общему конечному выходу полимера и его молекулярному весу. В отличие от зарубежного аналога – используется непищевое сырьё и цикл ферментации короче на 30-40 час. Биотехнология в отличие от нефтехимических процессов синтеза не имеет вредных токсичных отходов и побочных продуктов. Биополимеры, синтезируемые микроорганизмами, полностью деградируют в природных средах |
| Стадия разработки | Разработан лабораторный технологический регламент; наработаны экспериментальные партии полимеров; получены экспериментальные образцы плёнок, шовных нитей, композиций биополимеров и полиэтилена |
| Объем инвестиций для реализации | 100 000$ |
| Срок реализации проекта | 36 – 48 мес. |
| Потребители продукции | Медицина (хирургические и одноразовые материалы), фармакология (пролонгация действия лекарственных веществ), пищевая промышленность (упаковочный и антиоксидантный материал), сельское хозяйство (обволакиватели семян, удобрений, пестицидов) и коммунальное хозяйство (разрушаемая тара), радиоэлектроника |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров |
| Адрес, телефон для заявителя | Институт биофизики СО РАН (ИБФ СО РАН) г. Красноярск, тел. (3912) 49-44-28; e-mail: volova@ibp.ru |

23. ЭКОЛОГИЧЕСКИ  ЧИСТАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ  И  ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  ПРОПИТКИ ШПАЛ  (МИНИ-ЗАВОД)

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Подраздел DD. Обработка древесины и производства из дерева |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Устранение дефицита пропитанных шпал и повышение качества пропитки |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Создание малого пропиточного завода. Размещение завода в непосредственной близости к производству шпал. Разработанный способ позволяет пропитывать древесину на любую требуемую заказчиком глубину |
| Ближайший аналог проекта | Крупные пропиточные заводы с традиционными технологиями |
| Преимущества перед аналогом | Любая глубина проникновения, высокое качество пропитки, минимальное воздействие на окружающую среду |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 325 000$ |
| Срок реализации | до 1 года |
| Потребители продукции | Предприятия в структуре МПС, пропиточные заводы |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров |
| Адрес, телефон для взаимодействия | СибГТУ, 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 82, тел. (3912) 66-03-88; факс: (3912) 27-44-40 |

24.  ТЕХНОЛОГИЯ  ПОПЕРЕЧНОГО  РАСКРОЯ  ДРЕВЕСНОГО  СЫРЬЯ  (ХЛЫСТОВ)

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Подраздел DD. Обработка древесины и производство изделий из дерева |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Повышение производительности |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Предлагаемые технологии обладают свойствами поточных линий с продольной подачей по рациональности раскроя и свойствами потоков с возможностью поперечного перемещения |
| Ближайший аналог проекта | Подобные линии |
| Преимущества перед аналогом | Линии обладают свойством адаптации к размерно-качественным характеристикам древесного сырья |
| Стадия разработки | Разработана серия поточных линий, состоящих из семейств линий от однопильных до «n»-пильных с возможностью перехода от раскряжёвочных к раскряжёвочно-сортировочным поточным линиям на базе однотипных узлов и агрегатов |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 3,0 млн. руб. |
| Срок реализации проекта | Ожидаемый срок окупаемости проекта до 1 года |
| Потребители продукции | Лесозаготовительные предприятия |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров |
| Адрес, телефон для взаимодействия | СибГТУ, 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 82 тел.(3912) 66-03-88, факс (3912) 27-44-40 |

25.  УСТАНОВКА  ДЛЯ  ОЧИСТКИ  ЖИДКОСТНЫХ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Подраздел DF. Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Очистка, индустриальных, гидравлических и трансмиссионных масел |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Установка укомплектована гидронасосом с электроприводом и блоком фильтров сочетающих фильтрацию с центрифугированием. Тонкость фильтрации 5мкм |
| Наличие патентов, свидетельств | Пат. №2237509 мки3 В01D29/11 |
| Ближайший аналог проекта | Фильтры для очистки смазочных материалов |
| Преимущества перед аналогом | Оснащение установки фильтром сочетающим фильтрацию и центрифугирование, что обеспечивает увеличение ресурса фильтрующего материала и повышает качество очистки, а также наличие фильтрующего пакета из спеченных сплавов для обезвоживания масел |
| Стадия разработки | Рабочие чертежи, образец установки |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 600 тыс. руб. |
| Срок реализации проекта | 18 мес. |
| Потребители продукции | Машиностроительные заводы, управления механизации, автотранспорт, предприятия первичной переработки нефти |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | На правах интеллектуальной собственности |
| Адрес, телефон для взаимодействия | Красноярский государственный технический университет, 660074, г. Красноярск, ул. Киренского, 26, (3912) 912-542, факс (3912). 43-06-92 Иконников Виктор Гаврилович Е-mail: niokr@kgtu.runnet.ru |

26.  СПОСОБ  И  УСТРОЙСТВО  ПЕРЕРАБОТКИ  ЛИТЕЙНЫХ  ШЛАКОВ  И  ОВАЛИЗАЦИИ ДИСПЕРСИОННЫХ  МАТЕРИАЛОВ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Подраздел DJ. Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Извлечение металла из шлаков; овализация дисперсных материалов для увеличения плотности их упаковки в композиционных и др. изделиях |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Разделение частиц по их твердости; разрушение фрагментов (вершины, грани и др.) частиц как наиболее слабых в сравнении с округлой формой |
| Наличие патентов, свидетельств | Патенты: №№ 2075173, 2096502 |
| Ближайший аналог проекта | Аппараты, дробилки раздавливающего действия |
| Преимущества перед аналогом | Возможность управления избирательностью (селективностью) разрушения компонентов и степенью овализации частиц |
| Стадия разработки | Действующая опытная установка. |
| Объём инвестиций для реализации проекта | 5000 $. |
| Срок реализации проекта | 6 мес. |
| Потребители продукции | Металлургические заводы; предприятия по производству композитов. |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | После компенсации затрат инвестора на разработку устройства, восемь процентов от реализации этих устройств заводом делится поровну между инвестором и авторами разработки |
| Адрес, телефон для взаимодействия | ГОУ ВПО «ГУЦМиЗ», 660025, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 95, тел.: (3912)34-63-13, Факс: (3912) 34-63-33 Кафедра обогащения полезных ископаемых, профессор, д. т. н. Верхотуров Михаил Васильевич. |

27.  СОЗДАНИЕ   ПРОИЗВОДСТВА   ВОЛЬФРАМОВОЙ   ПРОВОЛОКИ   ДЛЯ   ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Подраздел DJ. Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Устранение дефицита, улучшение качества вольфрамовой проволоки |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Создание завода по производству 1300 млн. метров вольфрамовой проволоки в год на промышленных площадях завода «Сибспецсталь» |
| Наличие патентов, свидетельств | Пат. № 1806880, Пат. № 2197543 |
| Ближайший аналог проекта | Новосибирский электровакуумный завод |
| Преимущества перед аналогом | - получение проволоки улучшенного качества; - размещение завода на территории Красноярского края позволяет создать новые рабочие места и пополнить бюджет края |
| Стадия разработки | Бизнес-план |
| Срок реализации проекта | 42 мес. |
| Потребители продукции | Имеющиеся в России предприятия по производству вольфрамовой проволоки работают по устаревшим технологиям на оборудовании, выпущенном в 60-е годы. Годовая ёмкость российского рынка — 2,4 млрд. метров |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров |
| Адрес, телефон для взаимодействия | ГОУ ВПО «ГУЦМиЗ», 660025, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 95, тел.: (8-3912) 34-63-33, 34-60-39 Факс: (8-3912) 34-63-33 (каф. МбиРМ, ОМД, МиТОМ, Колмакова Людмила Петровна) |

28.  РАЗРАБОТКА  НАВЕСНОГО  ОБОРУДОВАНИЯ  ДЛЯ  ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  МАШИН

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Подраздел DK. Производство машин и оборудования |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Повышение технического уровня и качества лесных подъемно-транспортных машин (лесопогрузчики, манипуляторы) |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Производство технологического оборудования в виде телескопической трехсекционной стрелы с гидроприводом секций, шарнирно-закрепленной на опорно-поворотном устройстве |
| Наличие патента, свидетельств | Патент |
| Ближайший аналог проекта | Манипуляторы-погрузчики фирм CATERPILLAR (США), BARAGA PRODUCTS (США) |
| Преимущества перед аналогом | Маневренность, более высокая производительность, дешевизна |
| Стадия разработки | Разработан телескопический манипулятор М69, предназначенный для выполнения комплекса работ в лесной промышленности |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 10 млн. руб. |
| Срок реализации проекта | Ожидаемый срок окупаемости проекта до 2 лет |
| Потребители продукции | Лесозаготовительные предприятия |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров |
| Адрес, телефон для взаимодействия | СибГТУ, 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 82, тел.(3912) 66-03-88, факс (3912) 27-44-40 |

29.  ПРОИЗВОДСТВО  ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ  ПРОДУКЦИИ  ИЗ  ДРЕВЕСНОЙ  ЗЕЛЕНИ ХВОЙНЫХ  ПОРОД  СИБИРИ  ПО  РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИМ  ТЕХНОЛОГИЯМ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Подраздел DN. Обработка древесины и производство изделий из дерева |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Технология обеспечивает получения 4 товарных продуктов: эфирные масла, хвойный экстракт, кормовые продукты и флорентинную воду |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Найдены пути утилизации образующихся в производстве вторичных отходов, с получением 4 товарных продуктов |
| Наличие патента, свидетельств | Патент |
| Ближайший аналог проекта | Водные экстракты "Пихтол" и "Флорентинная вода", разработки СМАПНП |
| Преимущества перед аналогом | Более высокий общий выход целевого продукта |
| Стадия разработки | Изучено влияние ряда биоценотических и технологических факторов на выход эфирного масла |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 3 млн. руб. |
| Срок реализации проекта | Ожидаемый срок окупаемости проекта до 2 лет |
| Потребители продукции | Деревообрабатывающие предприятия |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров |
| Адрес, телефон для взаимодействия | СибГТУ, 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 82, тел.(3912) 66-03-88,факс (3912) 27-44-40 |

30.  ОБОРУДОВАНИЕ  НА  ОСНОВЕ  ЗУБЧАТЫХ  ПЕРЕДАЧ  НОВОГО ТИПА

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Подраздел DK. Производство машин и оборудования |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Повышение производительности измельчения материалов кристаллического, полимерного и растительного происхождения |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Разработана концепция нового типа зубчатых передач с параллельными и пересекающимися осями вращения с зацеплением торцевых зубьев по улиткам Паскаля и предложен ряд уникальных разработок на их основе |
| Наличие патента, свидетельств | Патент |
| Ближайший аналог проекта | Традиционное измельчающее оборудование |
| Преимущества перед аналогом | Разработанные устройства позволяет измельчать многие материалы, которые плохо или совсем не измельчаются на существующих устройствах |
| Стадия разработки | Разработано устройство для измельчения материалов кристаллического, полимерного и растительного происхождения |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 1,0 млн. руб. |
| Срок реализации проекта | Ожидаемый срок окупаемости проекта до 1 года |
| Потребители продукции | Деревообрабатывающие и строительные предприятия |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров |
| Адрес, телефон для взаимодействия | СибГТУ, 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 82, тел.(3912) 66-03-88, факс (3912) 27-44-40 |

31. ОКОРКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ЩЕПЫ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Подраздел DD. Обработка древесины и производство изделий из дерева |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Переработка низкокачественной древесины и отходов с удалением коры и гнили после измельчения |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Разработанная технология позволяет утилизировать практически все отходы с получением щепы для ЦБП |
| Ближайший аналог проекта | Подобные агрегаты |
| Преимущества перед аналогом | Стоимость предлагаемого оборудования на 25-30% ниже отечественных и на порядок ниже зарубежных аналогов |
| Стадия разработки | Разработаны способ и технология удаления коры и гнили из состава щепы после измельчения. Создана экспериментальная установка |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 0,5 млн. руб. |
| Срок реализации проекта | Ожидаемый срок окупаемости проекта до 2 лет |
| Потребители продукции | Деревообрабатывающие предприятия |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров |
| Адрес, телефон для взаимодействия | СибГТУ, 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 82, тел.(3912) 66-03-88, факс (3912) 27-44-40 |

32.  ПЕРЕДВИЖНАЯ  КАМЕРНАЯ  УГЛЕВЫЖИГАТЕЛЬНАЯ  ПЕЧЬ  ПКП-2

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Подраздел DK. Производство машин и оборудования |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Производство древесного угля. Очистка лесосек и площадей складов от порубочных остатков. Утилизация древесного сырья не имеющего сбыта на товарном рынке |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Печь с камерой пиролиза для переработки древесного сырья в древесный уголь. Загрузка сырья, выгрузка продукта в контейнерах погрузочными средствами любого типа грузоподъемностью 25 кН и более. Охлаждение продукта в камере принудительное. Цикл работы 60 ч. Длина сырья до 5 м. |
| Наличие патентов, свидетельств | Патенты № 2016654, 2042701, 2042702, 2042703, 2065128, 2163249, 2207363, 2207364, 38758 (полезная модель) |
| Ближайший аналог проекта | Печь УВП – 5Б, с ручной загрузкой сырья и выгрузкой продукта, с естественным охлаждением продукта в камере пиролиза |
| Преимущества перед аналогом | Возможность использования на верхних складах ЛПХ. Большая производительность, механизация погрузочно-разгрузочных работ |
| Стадия разработки | Конструкторская документация на опытно-промышленный образец |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 1,9 млн. руб. (Стоимость однокамерной печи 0,6 млн. руб.) |
| Потребители продукции | Потребители печей: леспромхозы, лесопильно-деревобрабатывающие предприятия. Потребители древесного угля: заводы по прозводству меди, алюминия, никеля и их сплавов. Бытовые нужды: отопление дач, грили, камины, мангалы |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Финансирование серийного производства. Участие в получении прибыли |
| Адрес, телефон для взаимодействия | Красноярский государственный технический университет, 660074, Красноярск, ул. Киренского, 26, тел. (3912) 912-542, факс (3912). 43-06-92 Е-mail: niokr@kgtu.runnet.ru Иконников Виктор Гаврилович |

33.  РАЗРАБОТКА  МИКРОПОЛОСКОВЫХ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ  ДАТЧИКОВ  ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ  ИСЛЕДОВАНИЙ  ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  ОБЪЕКТОВ  И  КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  МАТЕРИАЛОВ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Подраздел DL. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Исследование материалов на СВЧ, контрольно-измерительная аппаратура |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Разработка на основе микрополосковых структур новых методов и датчиков для измерения диэлектрической проницаемости материалов. Применение датчиков в приборах и системах контроля качества материалов. Проектирование и изготовление датчиков для исследовательских задач и приборов контроля. |
| Наличие патентов, свидетельств | Патент РФ №2134425 |
| Стадия разработки | Разработан способ измерения диэлектрической проницаемости материалов. Разработан многочастотный датчик для определения концентрации жира и белка в молоке. Созданы программы для оптимизации СВЧ датчиков под конкретную задачу |
| Потребители продукции | Предприятия, использующие приборы и системы автоматизированного контроля качества материалов |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров |
| Адрес, телефон | Институт физики СО РАН, 660036; г. Красноярск, Академгородок, тел. +7-3912-494591; факс: +7-3912-438923, e-mail: belyaev@iph.krasn.ru |

34.  КАПИЛЛЯРНО – ПЛЕНОЧНЫЕ СЕПАРАТОРЫ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D.Обрабатывающие производства |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Безальтернативное (по эффективности) обогащение крупных (-25+5 мм) и мелких (-5+0,1 мм) слюд и др. минералов с развитой поверхностью; доводка молибденовых, магнетитовых концентратов по снижению содержания кремневки; регенерация ионообменных смол для снижения потерь золота с разрушенными частицами |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Разделение частиц на основе регулирования взаимодействия капиллярных и инерционных сил |
| Наличие патентов, свидетельств | Получено шесть авторских свидетельств |
| Ближайший аналог проекта | Способ разделения частиц на основе адгезионных взаимосвязей частиц с подложкой |
| Преимущества перед аналогом | Возможность регулирования и прогнозирования капиллярных взаимодействий и инерционных сил |
| Стадия разработки | Опытно-промышленный капиллярно пленочный аппарат барабанного типа (для сравнительно крупных слюд) успешно испытан и отработал на Кавдорской вермекулитовой фабрике более 10 лет (взамен отсадочных машин). Конусные капиллярно - пленочные аппараты для мелких фракций испытаны в лабораторных условиях |
| Объём инвестиций для реализации проекта | Аппарат барабанного типа – 30 000 $; Конусного типа - 36 000 $ |
| Срок реализации проекта | 12 мес. |
| Потребители продукции | Фабрики по обогащению указанного минерального сырья |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | После компенсации затрат инвестора на разработку аппарата, восемь процентов от реализации аппарата заводом делятся поровну между инвестором и патентовладельцом (авторами разработки) |
| Адрес, телефон для взаимодействия | ГОУ ВПО «ГУЦМиЗ», 660025, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 95, тел.: (3912)34-63-13, факс: (3912) 34-63-33 (кафедра обогащения полезных ископаемых - профессор, д. т. н. Верхотуров Михаил Васильевич) |

35.  ИССЛЕДОВАНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО МИКРОПЛОСКОВЫХ ПОЛОСНО – ПРОПУСКАЮЩИХ ФИЛЬТРОВ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Подраздел DL. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Разработка новых перспективных конструкций фильтров метрового, дециметрового и сантиметрового диапазонов волн |
| Техническая сущность и получаемый продукт | Разработка новых перспективных конструкций фильтров различных диапазонов волн. Проведение исследований, направленных на улучшение различных характеристик. Разработка пакета программ для анализа и синтеза фильтров. Разработка специальных программ, позволяющих устанавливать закономерности поведения характеристик фильтров при изменении их конструктивных параметров. Проектирование и изготовление фильтров с заданными характеристиками |
| Ближайший аналог проекта | Известные конструкции |
| Преимущества перед аналогом | Повышение крутизны склонов амплитудно-частотной характеристики, подавление паразитных полос пропускания, уменьшение габаритов и снижение вносимых потерь |
| Стадия разработки | - Разработаны принципы конструирования фильтров и эффективный метод оптимизации конструктивных параметров фильтра. Проведено сравнение известных и оригинальных конструкций, а также расчётных и экспериментальных характеристик. - Разработано и изготовлено оборудование для ускоренного изготовления микрополосковых структур |
| Потребители продукции | Спутниковая связь, радиолокация, телевидение, микроволновая измерительная техника и автоматика |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров. |
| Адрес, телефон для заявителя | Институт физики СО РАН, 660036, г. Красноярск, Академгородок, тел. +7-3912-494591; факс: +7-3912-438923 e-mail: belyaev@iph.krasn.ru |

36.  ИССЛЕДОВАНИЕ  МАГНИТНЫХ  НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ТОНКИХ  МАГНИТНЫХ  ПЛЕНОК  НА  СКАНИРУЮЩЕМ  СПЕКТРОМЕТРЕ  ФЕРРОМАГНИТНОГО  РЕЗОНАНСА

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Подраздел DL Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Исследование магнитных неоднородностей тонких магнитных плёнок |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Разработка методики измерения распределения основных магнитных характеристик по площади тонких магнитных плёнок. Создание на основе сканирующего спектрометра автоматизированного комплекса для тестирования магнитных плёнок, снабжённого разработанным программным обеспечением |
| Преимущества перед аналогом | В спектрометре имеется большой набор сменных миниатюрных измерительных головок, перекрывающих широкий частотный диапазон 0,1 – 6,0 ГГц |
| Стадия разработки | Разработан и изготовлен в двух экземплярах сканирующий спектрометр. Проведены исследования распределения магнитных неоднородностей металлических плёнок различного состава, полученных вакуумным осаждением |
| Потребители продукции | Предприятия, производящие плёнки. Сканирующая измерительная аппаратура используется при отработке технологии получения плёнок и для контроля их качества при производстве |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров |
| Адрес, телефон для взаимодействия | Институт физики СО РАН, 660036, г. Красноярск, Академгородок, тел. +7-3912-494591; факс: +7-3912-438923 e-mail: belyaev@iph.krasn.ru |

37.  УСТАНОВКА  ДЛЯ  ОЧИСТКИ  ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D.Обрабатывающие производства |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Предлагается установка для очистки жидкостей и газов. Конструкция установки обеспечивает реализацию технологии фильтрации и центрифугирования потока среды с отделением загрязнений. |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Разработана и применена принципиально новая конструкция фильтра без вращающихся элементов конструкции, что существенно снижает энергоемкость оборудования. |
| Ближайший аналог проекта | Существующие системы фильтрации |
| Наличие патентов, свидетельств | Подана заявка на патент |
| Преимущества перед аналогом | Увеличение ресурса фильтрующих элементов за счет удаления с его поверхности осевших частиц |
| Стадия разработки | Опытный образец |
| Объем инвестиций для реализации проекта | Цена договорная |
| Потребители продукции | - машиностроение; - ремонтные предприятия; - предприятия химической промышленности; - горнодобывающие; - другие промышленные и сельскохозяйственные предприятия. |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Коммерческое предложение с техническим сотрудничеством |
| Адрес, телефон, факс | Красноярский государственный технический университет, 660074, г. Красноярск, ул. Киренского, 26, тел (3912)912-542, факс (3912)912-561 |

38.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Обрабатывающие производства |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Предлагается система контроля качества смазочных материалов, которая включает средства контроля и методику исследования. Разработанная система позволяет определить остаточный ресурс работающих смазочных материалов в процессе эксплуатации техники, а также оценить индустриальные, трансформаторные, моторные и гидравлические масла. |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Предлагаемая система включает следующие средства контроля: фотометр, малообъемный вискозиметр, прибор для определения температуры вспышки, прибор для определения термоокислительной стабильности, малообъемную центрифугу, магнитный сепаратор, электронные весы. Использование данных приборов позволяет определить: степень загрязнения фильтрующих элементов, техническое состояние цилиндропоршневой группы двигателей внутреннего сгорания, диспергирующие и моющие свойства, остаточный ресурс работающих смазочных материалов, идентифицировать товарные масла по группам эксплуатационных свойств. |
| Ближайший аналог проекта | Аналог отсутствует |
| Наличие патентов, свидетельств | Патент РФ |
| Преимущества перед аналогом | Предложен комплексный критерий оценки ресурса работоспособности смазочных материалов. Применение системы контроля позволяет по-новому организовать замену масел и направлено на эффективное использование смазочных материалов |
| Стадия разработки | Опытный образец |
| Объем инвестиций для реализации проекта | Цена договорная |
| Потребители продукции | Предприятия транспорта добывающих и обрабатывающих отраслей промышленности |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров |
| Адрес, телефон, факс | Красноярский государственный технический университет, 660074, г. Красноярск, ул. Киренского, 26, тел (3912)912-542, факс (3912)912-561 |

| 39. ПОДСИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ |  |
| --- | --- |
| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Обрабатывающие производства |
| Задача, решаемая проектом | Автоматическое измерение и контроль следующих технологических параметров алюминиевых электролизеров: активного сопротивления, межполюсного промежутка (анод-катод), межполюсного расстояния, емкости межполюсного промежутка, концентрации глинозема в электролите. Диагностика ряда технологических нарушений процесса электролиза. |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Разработка аппаратуры автоматического измерения электромагнитных параметров электролизных ванн. |
| Ближайший аналог проекта | Ближайшим аналогом является способ контроля концентрации глинозема разработанный фирмой ПЕШИНЕ, Франция. |
| Наличие патентов, свидетельств | Патенты: № 717156, № 985157, № 1531534 № 1324347, № 1531534, № 1538546,№ 1463808, № 1675392, № 1675392, № 1675392, № 2057823, № 2057823, №2076049 |
| Преимущества перед аналогом | Контроль активного сопротивления межполюсного промежутка (анод-катод), межполюсного расстояния, Емкости межполюсного промежутка - эти параметры по способу фирмы ПЕШИНЕ не контролируются. Более высокая точность контроля концентрации глинозема в электролите. |
| Стадия разработки | Выполнен большой объем экспериментальных работ на отдельных промышленных электролизерах. Составлен бизнес план. Повышение точности измерения, повышение безопасности полетов. |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 300 000$ Финансирование на срок 36 мес. Продолжительность реализации 36 мес. Период окупаемости 12 месяцев |
| Потребители продукции | Алюминиевые заводы РФ и зарубежные производители алюминия. |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров |
| Адрес, телефон, факс | Красноярский государственный технический университет, 660074, г. Красноярск, ул. Киренского, 26, тел (3912)912-542, факс (3912)912-561 |

| 40. ЦИФРОВОЙ ДАТЧИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПЛАМЕНИ – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ДЭМИП-Т |  |
| --- | --- |
| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Обрабатывающие производства |
| Задача, решаемая проектом | Датчик электромагнитного излучения пламени "ДЭМИП-Т" предназначен для решения задач по раннему обнаружению очагов тления, пожара или взрыва с высокой скоростью обнаружения. |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Датчик "ДЭМИП-Т" предназначен для непрерывного мониторинга уровня ИК-излучения в технологических помещениях всех классов в условиях воздействия повышенной влажности и запыленности среды, когда в случае пожара происходит горение (тление, перегрев) углеродосодержащих материалов в твердом, жидком и газообразном состоянии. В отличии от других решений, датчик "ДЭМИП-Т" обеспечивает измерение ИК-излучения (фона) не менее 10 раз в секунду и передачу информации по запросу от управляющей станции, по интерфейсу RS-485. Максимальное удаление датчика от управляющей станции - 500 м Режим работы - непрерывный Скорость передачи - 9600, 57600 б/сек Ток потребление - 40 мА Напряжение питания по постоянному току - 12,6 В +/-10% Диапазон рабочих температур -30 +50 С Чувствительность датчика: спирт, эфир при очаге 0,1 м2 - не менее 20 м пламя древесины при очаге 0,1 м2 - не менее 20 м 2 гр. дымного пороха - на расстоянии 5 м тлеющий уголь при очаге 0,1 м2 - не менее 20 м пламя свечи 25 мм - не менее 1,0 (+0,25) м Мощность потребления датчиком - не более 0,5 Вт Габаритные размеры датчика - 80 х 70 х 160 мм Масса датчика - не более 0,2 кг Электрическая схема датчика имеет специальную защиту для исключения выхода датчика из строя при подаче напряжения питания обратной полярности |
| Ближайший аналог проекта |  |
| Наличие патентов, свидетельств | Эксклюзивное право |
| Преимущества перед аналогом | - |
| Стадия разработки | Уже на рынке |
| Объем инвестиций для реализации проекта | Предмет переговоров. |
| Потребители продукции | Широкий круг предприятий и организаций |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров. |
| Адрес, телефон, факс | Красноярский государственный технический университет, 660074, г. Красноярск, ул. Киренского, 26, тел (3912)912-542, факс (3912)912-561 |

41. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОСОБ  БЕЗОТХОДНОЙ  ПЕРЕРАБОТКИ  ШЛАКОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО  ПРОИЗВОДСТВА  ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФЕРРОСПЛАВА  И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ  МАТЕРИАЛОВ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел D. Обрабатывающие производства |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Создание технологической базы, обеспечивающей усиление конкурентных позиций отечественных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках предприятий металлургии |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Переработка металлургических шлаков путем глубокого восстановительного плавления с выделением ферросплава, специальной подготовкой силикатной части расплава для получения нового продукта – пеносиликата. Получаемая продукция. 1. В зависимости от содержания марганца, железа и кремния в шлаках: ферромарганец, силикомарганец, чугун (литейный, зеркальный), ферросилиций. 2. Пеносиликат – ТУ 5712-002-03339822-2005 – новый, не имеющий аналогов, материал строительного и технического назначения |
| Наличие патентов, свидетельств | По данной тематике зарегистрировано 15 патентов на изобретения (из них 12 патентов РФ, 2 патента США, 1 патент Мексики) и три авторских свидетельства |
| Преимущества перед аналогом | -Полное комплексное использование металлургических шлаков; -Способность стать модулем технологических схем производств металлургии, теплоэнергетики, добычи и переработки горнорудного сырья |
| Стадия разработки | Постановка производства и вывод продукции на рынок |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 1026,0 млн. руб. |
| Срок реализации проекта | 36 мес. |
| Потребители продукции | Ферросплавы – металлургические предприятия Пеносиликат – предприятия теплоэнергетики, металлургии, стройиндустрии и строительные организации в жилищном, гражданском и промышленном строительстве |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров |
| Адрес, телефон для взаимодействия | СКТБ «Наука» КНЦ СО РАН 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 53. а/я 25570 тел. (3912)27-29-12, факс (3912)49-45-05 E-mail:shabanov@ksc.krasn.ru |

РАЗДЕЛ Е. ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

- ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ  ИСТОЧНИКИ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  ДЛЯ  ОТДАЛЕННЫХ РАОЙНОВ СИБИРИ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел Е. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Предлагаются свободнопоточные микро-ГЭС, являющиеся возобновляемыми источниками электроэнергии |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Микро-ГЭС представляют собой свободнопоточные станции наплавного или погружного типов мощностью до 100 кВт на базе торцевого синхронного генератора и ортогональной турбины. Погружные микро-ГЭС круглогодичного действия удобны для небольших поселков, геологических партий, фермерских хозяйств. Наплавные установки эффективны на летних пастбищах, для изыскателей, туристских групп |
| Наличие патентов, свидетельств | Патенты: № 2246168, 2247859, 2246167 |
| Ближайший аналог проекта | Ветроэлектростанции |
| Преимущества перед аналогом | Круглогодичная эксплуатация |
| Стадия разработки | Разработана ТД, изготовлены и проведены стендовые и натурные испытания опытных образцов |
| Объем инвестиций для реализации проекта | Цена договорная |
| Потребители продукции | Небольшие поселки, геологические партии, фермерские хозяйства |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Создание серийного производства |
| Адрес, телефон для взаимодействия | Политехнический институт Сибирского федерального университета, 660074, Красноярск, ул. Киренского, 26, тел. (3912) 912-542, факс (3912) 912-561 |

2.  РАЗРАБОТКА  ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ  ТЕХНОЛОГИИ  ТЕРМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  УГЛЕЙ  КАНСКО-АЧИНСКОГО  БАССЕЙНА  ДЛЯ  ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗМАЗУТНОЙ  РАСТОПКИ  И  ПОДСВЕТКИ  ФАКЕЛА  ТОПОЧНЫХ КАМЕР СОВРЕМЕННЫХ  КОТЛОВ  ДЛЯ  ВНЕДРЕНИЯ  НА  ТЕПЛОВЫХ  ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел Е. Подраздел 40.10.11. Производство электроэнергии на тепловых электростанциях |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Разработка энергоресурсосберегающей технологии сжигания канско-ачинских углей |
| Технологическая сущность проекта и получаемый продукт | Замена дорогостоящего жидкого топлива-мазута угольной пылью углей при растопке |
| Наличие патентов, свидетельств | Патенты №2317485,2310125,2313034, 2200905, 2294484 |
| Ближайший аналог проекта | Система плазменной растопки котлов |
| Преимущества перед аналогом | Высокая надежность в работе, низкая стоимость |
| Стадия разработки | Внедрена на ТЭС |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 5 млн.рублей – для внедрения на одном котельном агрегате |
| Срок реализации проекта | 2 года |
| Потребители продукции | Тепловые электростанции |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | договорные |
| Адрес, телефон для взаимодействия | 660074, Красноярск, ул. Киренского 26, Политехнический институт Сибирского федерального университета тел. 8 (3912) 923 631 63 50 e-mail: vitdubrov@mail.ru профессор каф. Тепловые электрические станции ПИ СФУ Дубровский Виталий Алексеевич |

3.  СИСТЕМА  БЕЗМАЗУТНОЙ  РАСТОПКИ  КОТЕЛЬНЫХ  АГРЕГАТОВ  ДЛЯ  ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ  И  ПРОМЫШЛЕННЫХ  КОТЕЛЬНЫХ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел Е. Подраздел 40.10.11. Производство электроэнергии на тепловых электростанциях |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Разработанная система позволяет заменить дорогостоящий мазут угольной пылью при растопке и подсветке факела при пониженных нагрузках котельных агрегатов ТЭЦ и промышленных котельных |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Замена мазута, зачастую высокосернистого, угольной пылью позволяет повысить экономичность работы котельных агрегатов, а также уменьшить выбросы оксидов серы с дымовыми газами |
| Ближайший аналог проекта | Растопка с применением мощных и дорогостоящих плазмотронов |
| Наличие патентов, свидетельств | Получены патенты РФ |
| Преимущества перед аналогом | Обеспечение практически безмазутную растопку котла |
| Стадия разработки | Уже на рынке |
| Объем инвестиций для реализации проекта | Цена договорная |
| Потребители продукции | Предприятия энергетики и промышленности |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров |
| Адрес, телефон, факс | Красноярский государственный технический университет, 660074, г. Красноярск, ул. Киренского, 26, тел (3912)912-542, факс (3912)912-561 |

4.  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ВТОРИЧНЫХ  ДРЕВЕСНЫХ  РЕСУРСОВ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел E. Производство электроэнергии, газа и воды |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Повышение эффективности использования древесных отходов |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Разработка технологии и набора оборудования по использованию древесных отходов для получения тепловой и электрической энергии на базе газогенераторных установок. Оптимизация модульного ряда энергетического оборудования с учетом условий эксплуатации и наличия сырьевых ресурсов. |
| Ближайший аналог проекта | Установка для сжигания опилок УДСО-250 |
| Преимущества перед аналогом | Более высокий КПД |
| Стадия разработки | Проведен анализ древесных отходов по степени их энергетического использования, разработана технология подготовки к использованию в агрегатах различного назначения |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 1,2 млн. руб. |
| Срок реализации проекта | Ожидаемый срок окупаемости проекта до 2 лет. |
| Потребители продукции | Предприятия лесопромышленного комплекса, леспромхозы |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров |
| Адрес, телефон для взаимодействия | СибГТУ, 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 82 тел.(3912) 66-03-88, факс (3912) 27-44-40 |

5.  ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛО-ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Нормализация и оптимизация работы систем теплоснабжения |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Многовариантное компьютерное моделирование режимов работы тепловых сетей. Получаемый продукт – конкретные рекомендации по стабилизации режимов работы сетей |
| Ближайший аналог проекта | Программа «ZULU» (Санкт-Петербург), «Гидравлика» (Караганда) |
| Преимущества перед аналогом | Возможность решения задач для сетей с большим набором элементов (регуляторов, и т.п.) при практически неограниченном числе расчетных участков и линейно независимых контуров |
| Стадия разработки | На 90 % реально работающая программа |
| Объем инвестиций для реализации проекта | Определяется фактическими параметрами системы теплоснабжения |
| Срок реализации проекта | 1-3 месяца |
| Потребители продукции | Предприятия, имеющие на балансе тепловые сети |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Договорная форма |
| Адрес, телефон для взаимодействия | КрасГАСА, 660074, г. Красноярск, ул. Киренского, 26, корп. Б, ауд. Б-207, т. 497-437 |

6.  ГИДРОДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

| Область применения по ОКВЭД | Использование в энергетике и транспортном машиностроении. 40.10.11 Производство электроэнергии тепловыми электростанциями. Эта группировка включает: - производство электроэнергии паротурбинными, газотурбинными, дизельными и прочими электростанциями, работающими на твердом, жидком и газообразном топливе. 40.30.11 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями. |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Решение вопросов в водородной энергетике. |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Гидро-двигатель внутреннего сгорания. Производство электроэнергии и тепла. |
| Наличие патентов, свидетельств | Патент № 2330166 |
| Ближайший аналог проекта | На сегодняшний день в РФ нет аналогичных проектов в водородной энергетике. |
| Преимущества перед аналогом | Стоимость типового решения и получаемого продукта меньше чем у существующих производств. Абсолютно экологически чистое производство. |
| Стадия разработки | Запатентован прицип технического решения использования водорода как топлива в энергетике. |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 50 млн. руб. |
| Срок реализации проекта | НИОКР, создание опытного образца, 2-3 года. |
| Потребители продукции | Народное хозяйство. |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Финансирование, совместная реализация проекта. |
| Адрес, телефон для взаимодействия | 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, 48А, кв.84, Пак Александр. (3912)438669, E-mail: andrey68-68@mail.ru . |

РАЗДЕЛ F. СТРОИТЕЛЬСТВО

1.  РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ПРОИЗВОДСТВО ГРАНУЛИРОВАННОГО ПЕНОСТЕКЛА

| Область применения по ОКВЭД | Раздел F. Строительство |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом и получаемый продукт | Производство высококачественного теплоизоляционного материала на основе стеклосодержащих отходов |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Получение легких, прочных гранул с температурой применения до 5000С путем измельчения, грануляции и вспенивания специальной стекломассы или стеклосодержащих отходов |
| Наличие патентов, свидетельств | Имеются патенты на сырьевую шихту, технологию и строительные материалы на основе гранулированного пеностекла |
| Ближайший аналог проекта | Гранулированное пеностекло (г. Омск) |
| Преимущество перед аналогом | Получение гранулированного пеностекла со значительно улучшенными строительно-техническими и эксплуатационными свойствами |
| Стадия разработки | Внедрение в производство |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 5,0 млн. рублей |
| Срок реализации проекта | Не более 1 года |
| Потребители продукции | Строительные и дорожно-строительные организации, предприятия топливно-энергетического комплекса |
| Предполагаемая форма и условия участия инвестора | Участие в финансировании проекта |
| Адрес, телефон для взаимодействия | КрасГАСА, 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 82, т. 44-58-53 |

- СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ТАМПОНАЖНОГО ЦЕМЕНТА

| Область применения по ОКВЭД | Раздел F. Строительство |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Обеспечение отраслей промышленности специальными цементами, покрытие дефицита на возрастающий спрос портлатцемента, создание новых рабочих мест |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Реконструкция существующих законсервированных производственных мощностей ОАО «ХМЗ» с целью производства цементов различных марок |
| Наличие патентов, свидетельств | Наличие лицензии на добычу полезных ископаемых |
| Ближайший аналог проекта | Производство цемента на ООО «Красноярский цемент» |
| Преимущества перед аналогом | Производство цемента специальных марок с ограниченными объемами производства |
| Стадия разработки | На стадии проектирования |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 233,2 млн. руб. |
| Срок реализации проекта | 19 месяцев |
| Потребители продукции | Промышленные предприятия и строительные организации |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Долевое участие, совместная деятельность |
| Адрес, телефон для взаимодействия | 660079 г. Красноярск ул. Матросова 30 тел.: (3912) 36-27-68, 699-251 факс: (3912) 34-09-39 Генеральный директор Двинских Евгений Михайлович (3912) 66-06-62 Технический директор Крылов Геннадий Борисович (3912) 66-01-85 Директор по экономике и финансам Белов Александр Эдуардович (3912) 36-19-15 Начальник ПЭО Жабасов Олег Галимжанович (3912) 69-94-66 |

РАЗДЕЛ I. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

1. ИНДУКЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СТАРЫХ КРАСОК С МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел I. Транспорт и связь |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Предлагается бесконтактный способ снятия краски. Полностью автоматизированный процесс без вредного воздействия на персонал |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Разработана установка для снятия краски с металлической поверхности вагонов электрическим способом - с помощью токов высокой частоты. Под действием тока поверхность нагревается и покрывающая ее краска отслаивается. Остатки краски удаляются водой, которая одновременно охлаждает поверхность |
| Наличие патентов, свидетельств | Готовится заявка на патент РФ |
| Ближайший аналог проекта | Аналогов в РФ нет |
| Преимущества перед аналогом | Повышение производительности и улучшение условий труда в процессе очистки металлических поверхностей железнодорожных вагонов от старых лакокрасочных покрытий |
| Стадия разработки | Экспериментальная установка размещена на заводе ОАО «Краслесмаш» |
| Объём инвестиций для реализации проекта | Цена договорная |
| Потребители продукции | Ремонтные предприятия различных отраслей |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров |
| Адрес, телефон для взаимодействия | Политехнический институт Сибирского федерального университета, 660074, Красноярск, ул. Киренского, 26, тел. (3912) 912-542, факс (3912) 912-561 |

2. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ПАСПОРТА) ПРОФИЛАКТИКИ ТРАНСПОРТА

| Область применения по ОКВЭД | Раздел I. Транспорт и связь |
| --- | --- |
| Проблема, решаемая проектом | Создание технологического, информационного, нормативного, экономического обеспечения для улучшения качества сервисной деятельности на городском транспорте |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Технический регламент- паспорт профилактики городского транспорта |
| Наличие патентов, свидетельств | Свидетельство №2008610013 «Модель оптимизации системы профилактики». Свидетельство № 2007613059 «Модель статистического оценивания характеристик надежности и эффективности техники». Свидетельство № 2008610014 «Модель детерминированного метода расчета, Модель регламента профилактики техники» |
| Ближайший аналог проекта | Аналогов нет |
| Стадия разработки | Разработка модели (статистические и аналитические), алгоритмы и программы для оперативного управления сервисными системами. Разработка технологии информационного, нормативного (потребность трудовых затрат, запасных частей, материалов). |
| Объем инвестиций для реализации проекта | Для совершенствования и реализации в практику технологического, нормативного, программного, организационного и экономического обеспечения системы профилактики на городском пассажирском транспорте г.Красноярска объем инвестиций составит 3 млн. рублей в год |
| Срок реализации проекта | С учетом системного подхода - три года, поэтапно, с последующей пролонгацией инвестором |
| Потребители продукции | ООО, ОАО, ИП, МВД РФ, Департамент автомобильного транспорта г. Красноярска, Министерство транспорта РФ |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Политехнический институт СФУ, кафедра «Автомобильный транспорт, автомобильный сервис и фирменное обслуживание», совместно с инвестором |
| Адрес, телефон для взаимодействия | г.Красноярск, ул. Борисова 20. Кафедра AT АС и ФО 498-284, 498-273, доктор техн. наук, проф. Н.Ф. Булгаков E-mail: bnf-atf@mail.ru |

3. СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ И КОНТРОЛЯ ЖИДКИХ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел I. Транспорт и связь |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Идентификация жидких смазочных материалов по классам вязкости и группам эксплуатационных свойств товарных масел и определение сроков их замены |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | С помощью комплекта приборов для определения термоокислительной стабильности, вязкости, летучести, температуры вспышки и температурной стойкости производится идентификация товарных масел и устанавливается необходимость очистки или смены работавших смазочных материалов, кроме этого оцениваются их моющие свойства, состояние фильтрующих элементов и техническое состояние цилиндропоршневой группы и определяется концентрация ферромагнитных примесей |
| Наличие патентов, свидетельств | Пат. №2199114, 2219530, 2222012, 2240558, 2247971, 2057326 |
| Ближайший аналог проекта | ___ |
| Преимущества перед аналогами | ___ |
| Стадия разработки | Рабочие чертежи на лабораторные образцы и экспериментальные образцы |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 1,5 млн. руб. |
| Срок реализации проекта | 1,5-2 года. |
| Потребители продукции | Машиностроение, автомобильный, водный, железнодорожный, воздушный транспорт, строительные и дорожные машины |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | На правах интеллектуальной собственности |
| Адрес, телефон для взаимодействия | Красноярский государственный технический университет, ул. Киренского, 26, тел.(3912) 912-542, факс (3912). 43-06-92 Е-mail: niokr@kgtu.runnet.ru Иконников Виктор Гаврилович |

4. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО АВТОДОРОГАМ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел I. Транспорт и связь |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Предлагается автоматизированная система контроля движения транспорта по автодорогам (АСКТ). Модификация системы АСКТ-1 предназначена для контроля интенсивности движения автотранспорта по автомагистрали при многорядном движении, модификация АСКТ-2 – по дорогам местного значения. |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Работа системы АСКТ-1 основана на радиолокационном доплеровском методе при подвесе датчиков над дорогой на тросе, количество датчиков при этом соответствует числу полос движения. Контролируется количество и скорость движения транспортных средств (ТС), проходящих в ответственные промежутки времени. Предусмотрено разделение ТС по 4 классам грузоподъемности. |
| Ближайший аналог проекта | Индукционные средства контроля |
| Наличие патентов, свидетельств | Получены патенты РФ |
| Преимущества перед аналогом | В развитых странах (США, Канада, Англия) и в России подобный метод контроля не используется |
| Стадия разработки | Опытный образец |
| Объем инвестиций для реализации проекта | Цена договорная |
| Потребители продукции | ГИБДД МВД РФ |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров |
| Адрес, телефон, факс | Красноярский государственный технический университет, 660074, г. Красноярск, ул. Киренского, 26, тел (3912)912-542, факс (3912)912-561 |

5.  ФОТОЭЛЕКТРОННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КООРДИНАТ ФПКС-1

| Область применения по ОКВЭД | Раздел I. Транспорт и связь |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Предлагается фотоэлектронный преобразователь координат ФПКС-1, предназначенный для автоматизированной дистанционной оценки координат струнных отвесов гидротехнических сооружений при мониторинге состояния гидротехнических и других особо опасных объектов |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Основой работы прибора является преобразование изображения струны в цифровой код с помощью микроэлектронной фотооптической матрицы. Предлагаемое устройство обеспечивает дистанционное считывание координат более надежно и с высокой точностью – до 100 мкм. По сравнению с зарубежными аналогами ФПКС-1 в несколько раз дешевле и более технологично при построении систем контроля особо опасных сооружений |
| Ближайший аналог проекта | Индукционные методы контроля |
| Наличие патентов, свидетельств | Получены патенты РФ |
| Преимущества перед аналогом | Повышение точности измерений и надежности прогноза состояния сооружений |
| Стадия разработки | Опытный образец эксплуатируется на Саяно-Шушенской ГЭС им. П.С. Непорожнего |
| Объем инвестиций для реализации проекта | Цена договорная |
| Потребители продукции | Гидротехнические сооружения, особо опасные объекты и сооружения |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров |
| Адрес, телефон, факс | Красноярский государственный технический университет, 660074, г. Красноярск, ул. Киренского, 26, тел (3912)912-542, факс (3912)912-561 |

6.  АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел I. Транспорт и связь. Код ОКВЭД L75.11.5 Управление деятельностью в области прогнозирования и планирования. |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Мониторинг и прогнозирование социально-экономического развития (СЭР) муниципальных образований (и иных региональных объектов) |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Осуществляется мониторинг социально-экономического развития региональных объектов. Разрабатывается типовая модель прогнозирования социально-экономического развития муниципальных образований. |
| Наличие патентов, свидетельств | Имеются свидетельства о регистрации отдельных модулей системы в ОФАП |
| Ближайший аналог проекта | На сегодняшний день в РФ нет реализованных проектов в сфере прогнозирования социально-экономического развития муниципальных образований. |
| Преимущества перед аналогом | - |
| Стадия разработки | Достигнутые результаты: Разработана и внедрена в промышленную эксплуатацию система мониторинга муниципальных образований Красноярского края. Стадия разработки Осуществляется анализ собранных данных и разработка математической и информационной моделей прогнозирования СЭР |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 4 млн. руб. |
| Срок реализации проекта | 2 года |
| Потребители продукции | Органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и сельских поселений, а так же органы государственной власти. |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Финансирование, участие в проекте |
| Адрес, телефон для взаимодействия | ООО «ГЕОПРОМ», 660036, Академгородок, 50, стр 44, оф 501-1. т. +7(3912)411643; +7(3912)495696 |

7. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ТРиАНА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел I. Транспорт и связь. |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Программный комплекс ТРиАНА, предназначенный для моделирования стационарных и нестационарных тепловых процессов, протекающих в стойках, блоках, печатных узлах, функциональных ячейках и микросборках радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). Комплекс рекомендуется работникам, занимающимся вопросами обеспечения тепловых характеристик РЭА методами математического моделирования с применением CAE-, CAD-, CALS-технологий. Решаемые задачи: Определение тепловых режимов работы радиокомпонентов и несущих конструкций с учетом конструктивно-технологических и эксплуатационных особенностей РЭА различного назначения и внесение изменений в конструкцию с целью обеспечения необходимого теплового режима работы РЭА; обоснование необходимости дополнительной защиты РЭА от температурных воздействий; повышение эффективности испытаний аппаратуры на тепловые воздействия за счет выбора параметров испытательных воздействий, наиболее удобного расположения мест установки регистрирующих датчиков и пр. |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Программный комплекс состоит из ряда следующих программных единиц: MTPEditor (графический редактор топологических моделей тепловых процессов); BoardEditor (графический редактор конструкций РЭС типа «печатный узел», «функциональная ячейка», «гибридно-интегральная схема или микросборка»); Conv2triana (конвертор топологии печатных плат из различных систем проектирования печатных плат (ACCEL, PCAD, OrCAD)); Triana (универсальное математическое ядро комплекса). |
| Наличие патентов, свидетельств | Патент получен. Имеется сертификат соответствия Госстандарта России. |
| Преимущества перед аналогом | Возможность применения совместно с развитыми системами проектирования. |
| Стадия разработки | Уже на рынке |
| Объем инвестиций для реализации проекта | Цена договорная |
| Потребители продукции | Рекомендуется для специалистов, занимающихся проектированием РЭА. |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров |
| Адрес, телефон, факс | Красноярский государственный технический университет, 660074, г. Красноярск, ул. Киренского, 26, тел (3912)912-542, факс (3912)912-561 |

8.  МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ИЗНОСА КОЛЕС И РЕЛЬСОВ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел I. Транспорт и связь |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Диагностика износа колес и рельсов. |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Микропроцессорная система диагностики износа колес и рельсов включает: ПЭВМ с нейроускорителем и аналоговым интерфейсом, сетевое оборудование, датчики пройденного пути и угла поворота, датчики рельефа поверхностей, специализированные видеоконтроллеры, оптические системы, вспомогательная измерительная оснастка. Время определения координат элемента поверхности – 0,1 мс. |
| Ближайший аналог проекта |  |
| Наличие патентов, свидетельств |  |
| Преимущества перед аналогом | Возможность координатных измерений рельефа рабочих поверхностей, определения отклонений формы от стандартного профиля (износ поверхности). Улучшение качества изделий. Повышение производительности в 1,5-2 раза. |
| Стадия разработки | Внедрен опытный образец |
| Объем инвестиций для реализации проекта | Цена договорная |
| Потребители продукции | Предприятия железнодорожного транспорта и городского электротранспорта |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров |
| Адрес, телефон, факс | Красноярский государственный технический университет, 660074, г. Красноярск, ул. Киренского, 26, тел (3912)912-542, факс (3912)912-561 |

| 9. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ |  |
| --- | --- |
| Область применения по ОКВЭД | Раздел I Транспорт и связь |
| Задача, решаемая проектом | Высокоточное определение местоположения подводных объектов |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Определение местоположения, курса, крена и дифферента надводного объекта (судна) осуществляется по сигналам спутниковых радионавигационных систем ГЛОНАСС и GPS. Определение глубины акватории, а также параметров подводных объектов осуществляется методом активной локации при наклонном зондировании с надводного объекта |
| Ближайший аналог проекта | Гидролокатор «ГИДРА», обеспечивает измерение параметров объектов под водой, однако не обеспечивает высокоточного определения его местоположения относительно надводного объекта |
| Наличие патентов, свидетельств | Патент РФ № 2215299 |
| Преимущества перед аналогом | Повышение точности измерения, повышение производительности инженерно-геологических работ. |
| Стадия разработки | Опытные образцы. |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 3,0 млн. рублей. Финансирование на срок – 12 месяцев. Продолжительность реализации проекта – 12 месяцев. Период окупаемости – 24 месяца. |
| Потребители продукции | Предприятия по строительству и эксплуатации нефте- и газопроводов под водой, гидросооружений, портов, отвечающие за безопасность на речном транспорте |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров. |
| Адрес, телефон, факс | Красноярский государственный технический университет, 660074, г. Красноярск, ул. Киренского, 26, тел (3912)912-542, факс (3912)912-561 |

| 10. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ДРАЖНЫХ ПОЛИГОНАХ И РЕКАХ |  |
| --- | --- |
| Область применения по ОКВЭД | Раздел I. Транспорт и связь |
| Задача, решаемая проектом | Высокоточное определение параметров дражного забоя при добыче золота. Высокоточное определение местоположения исполнительного механизма судов технического флота при устранении подводных препятствий. |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Определение местоположения, курса, крена и дифферента драги и судов технического флота осуществляется по сигналам спутниковых радионавигационных систем ГЛОНАСС и GPS относительно пункта управления. |
| Ближайший аналог проекта | 4, 0 млн. рублей. Финансирование на срок – 12 месяцев. Продолжительность реализации проекта – 12 месяцев. Период окупаемости – 24 месяца. |
| Наличие патентов, свидетельств | Патент РФ № 2152049 |
| Преимущества перед аналогом | В России аналогов нет. |
| Стадия разработки | Повышение точности измерения и производительности работ, повышение безопасности судоходства. |
| Объем инвестиций для реализации проекта | Опытные образцы. |
| Потребители продукции | Предприятия по добыче золота драгами, предприятия речного флота. |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров. |
| Адрес, телефон, факс | Красноярский государственный технический университет, 660074, г. Красноярск, ул. Киренского, 26, тел (3912)912-542, факс (3912)912-561 |

11.  РАЗРАБОТКА МАЛОГАБАРИТНОЙ СТАНЦИИ СПУКНИКОВОЙ СВЯЗИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ЛАДА-7»

| Область применения по ОКВЭД | Раздел I. Транспорт и связь. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Обеспечение гарантированной помехозащитной спутниковой связи для индивидуального пользования, в том числе в регионах, не имеющих общих границ, без прокладки или аренды линий связи, по территориям, не контролируемым государственными структурами |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Разработка конструкторской документации для серийного производства и опытный образец персональной помехозащищенной станции спутниковой связи, работающей в диапазоне 7/8 ГГц в режиме свободного доступа к каналам связи через КА «Глобус» (стационарная орбита) и «Меридиан» (высокоэллиптическая орбита) |
| Наличие патентов, свидетельств | - |
| Ближайший аналог проекта | MANPORTABLE TERMINAL TST 101/x фирмы Marconi Selenia Communications S.p.A. |
| Преимущества перед аналогом | 1.Разработка через КА, находящиеся на высокоэллиптических орбитах 2.Скорость передачи информации до 19,2кбит/с 3.Режим свободного доступа к каналам связи 4.Наличие интерфейсов телефонной связи и передачи данных 5.Сопряжение с телефонными сетями общего пользования и Internet 6.Малогабаритное зеркальное антенное устройство диапазона 7/8 ГГц |
| Стадия разработки | Разработка рабочей конструкторской документации (РКД) |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 9,2 млн. руб. |
| Срок реализации проекта | 2006-2007гг. |
| Потребители продукции | Силовые ведомства РФ |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Финансирование на выполнение работ |
| Адрес, телефон для взаимодействия | ФГУП «НПП «Радиосвязь» г.Красноярск, ул.Декабристов,19 kniirsl@mail.kts.ru, факс: (3912)-21-79-30 Руководитель проекта- В.В Югай, зам.ген.директора по финансово-экономической работе Владимир Николаевич Глухих (тел.21-76-38) |

12. КОРПОРАТИВНАЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПРЕДПРИЯТИЯ, ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел I. Транспорт и связь. Код по ОКВЭД 72.Использование вычислительной техники и информационных технологий; 74.20.1 Инженерно-техническое проектирование в промышленности; 70.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда; 70.32.3 Деятельность по учету и технической инвентаризации |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Повышение полноты, качества и оперативности работ с картами схемами и технической документацией предприятия. Сокращение непроизводительных затрат на ведение генплана и технический учет. Снижение стоимости программно-технологических решений. Снижение требований к специальной подготовке персонала в части ГИС-технологий. |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | На основе открытых технологий ГИС и Интернет (MapGuide Open Source) и авторских библиотеки быстрой разработки приложений территориально-ориентированных задач учета и управления, создается типовое программно-технологическое решение «Корпоративная геоинформационная система ведения генерального плана предприятия, технического учета и эксплуатации инженерной инфраструктуры» |
| Наличие патентов, свидетельств | Нет |
| Ближайший аналог проекта | Имеется ряд похожих продуктов, созданных с использованием лицензионных средств – MapInfo MapX, ESRI MapObjects, Microsoft Mappoint, «ИнГео», GeoGraph/GeoConstructor, и др. |
| Преимущества перед аналогом | Стоимость типового решения 2-10 раза дешевле, чем у аналогов. Не требует дополнительных затрат на приобретение лицензионного ПО. Число рабочих мест не ограничено. Низкая стоимость эксплуатации. Содержит средства развития силами специалистов предприятия-заказчика. |
| Стадия разработки | Созданы корпоративные ГИС: ведения генплана, поэтажных планов, инженерных, электрических и слаботочных сетей, технического учета и эксплуатации объектов капитального строительства (Алтай-West. г.Белокуриха); учета и эксплуатации инфраструктуры связи («Голдентелеком», г.Красноярск) и др. Требуется оформление разработки в виде типового программно-технологического решения, маркетинг, реклама. |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 3,5 млн. руб. |
| Срок реализации проекта | 1,5 год |
| Потребители продукции | Предприятия промышленности, связи, крупные санаторно-курортные, гостиничные и торговые комплексы |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Финансирование |
| Адрес, телефон для взаимодействия | 660036 Красноярск, Академгородок, ИВМ СО РАН, оф. 501, Пушкарев Владимир Андреевич – директор ООО ТОРИНС. (3912) 494726, 495696; E-mail: info@torins.ru |

РАЗДЕЛ N. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

1.  ПРОИЗВОДСТВО ОДНОРАЗОВЫХ ШПАТЕЛЕЙ МОЩНОСТЬЮ 25 МЛН. ШТ./ГОД

| Область применения по ОКВЭД | Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг. |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Организация производства медицинских шпателей для одноразового пользования |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Новый медицинский инструмент – шпатель одноразового пользования – используется при обследовании и оперативном лечении в лечебно-профилактических учреждениях как для обследования полости рта, так и в качестве ранорасширителя или ретрактора в других областях медицины |
| Наличие патентов, свидетельств | Патент РФ № 2135069 по кл. А61 от 29.09.98г. «Шпатель Е.И. Прахина, Ю.П. Елистратова, Э.В. Каспарова для одноразового пользования» |
| Ближайший аналог проекта | Деревянные и металлические шпатели без стерилизации и герметичной упаковки |
| Преимущества перед аналогом | Заменён материал на пищевую пластмассу. Шпателя одноразового пользования отвечают современным требованиям, имеющих большую социальную значимость и дающих экономический эффект |
| Стадия разработки | Подготовлены конструкторская документация, технические условия, лицензионный договор |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 4,6 млн. рублей (на годовой объем выпуска шпателей в размере 25 млн. штук) |
| Срок реализации проекта | 1 год |
| Потребители продукции | Форма реализации шпателей – через систему лечебно-профилактических учреждений Управления здравоохранения администраций регионов Российской Федерации |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Создание совместных предприятий |
| Адрес, телефон для взаимодействия | Красноярский научно-производственный кооператив “Изобретатель”. 660018, Красноярск, ул. Рабочая, 17; тел. 98-43-04 Председатель – Елистратов Юрий Петрович |

2. ВНЕДРЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ НОВЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг. Хирургия пищевода и желудка в соответствующих хирургических отделениях районных, городских и областных больниц |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Лечение больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью хирургическим методом путём устранения неконтролируемых забросов кислого содержимого желудка в пищевод в норме имеющий щелочную среду |
| Наличие патентов, свидетельств | Патенты РФ № 2167614, 2199959, 2198604, 2196517, 2179411 |
| Ближайший аналог проекта | Операция Ниссена и её многочисленные модификации, направленные на удлинения пищевода растяжением с низведением пищеводно-желудочного перехода под диафрагму и на создание вокруг нижнего отдела пищевода манжетки из дна желудка |
| Преимущества перед аналогом | Согласно концепции причинным фактором патогенеза гастроэзофагеальной рефлюксной болезни является несостоятельность пищеводно-желудочного клапана (Губарева), расположенного под пищеводно-желудочным переходом. Предлагаемые операции направлены на восстановление функции этого клапана простейшим оперативным приёмом, основанным на физиологичном феномене перемещения эластичного кольца (сфинктера) относительно фиксированной части своей окружности при сокращении и растяжении. Из операции исключаются такие травматичные приемы, как иссечение грыжевого мешка, удлинение пищевода растяжением с низведением пищеводно-желудочного перехода под диафрагму, мобилизация дна желудка с пересечением коротких артерий, окутывание нижней части пищевода манжеткой из дна желудка и фиксация её под диафрагмой. Мы решаем проблему созданием складки под пищеводно-желудочным переходом из грыжевой части желудка в месте настоящего его расположения, руководствуясь тем, что сопутствующие аксиальные грыжи пищеводного отверстия диафрагмы никогда не ущемляются и не оказывают вредного влияния на прилежащие органы. При этом исключаются компоненты операции, чреватые послеоперационными осложнениями (послеоперационной дисфагией вздутием желудка газами и др.). Перевод российских клиник на хирургическое лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни по нашей методике принесёт России многомиллионную экономию бюджета, вдвое сократит сроки лечения больных, исключит послеоперационные осложнения и рецидив болезни в отдалённые сроки. Операция выполняется как открытым методом, так и эндоскопическим |
| Стадия разработки | Разработки завершены, запатентованы, оценка интеллектуальной собственности |
| Объем инвестиций | 19 млн. рублей |
| Срок реализации проекта | 2 года |
| Потребители продукции | 30% населения, болеющего гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, районные, городские и региональные больницы и клиники России Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, частные хирургические клиники после получения сертификата |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Содание центра хирургического лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, с образованием курсов последипломного сертифицируемого обучения и специализации хирургов на совместной основе |
| Адрес, телефон для взаимодействия | Залевский Анатолий Антонович E-mail: genius@jandex.ru; rector@krsk.info тел. 8(3912)8 908 205 06 72 |

3. ВНЕДРЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ ПЕРЕДНИХ НАДДИАФРАГМАЛЬНЫХ МИНИ-ДОСТУПОВ К ЗАДНЕМУ СРЕДОСТЕНИЮ И ПУТЕЙ ЕГО ДРЕНИРОВАНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНЫМ ГНОЙНЫМ МЕДИАСТИНИНОМ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг. Отделения грудной и гнойно-септической хирургии, районных, городских и региональных больниц |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Радикальное снижение смертности среди больных задним гнойным медиастинитом |
| Наличие патентов, свидетельств | Патенты РФ № 2137425, 2145196, 2210324 |
| Ближайший аналог проекта | Задний экстраплевральный доступ к заднему средостению по И.И. Насилову, чресшейный доступ заднему средостению по Разумовскому, абдоминальный доступ по Савиных. По данным НИИ им. Склифасовского за 2005 год среди больных задним гнойным медиастинитом, леченных преимущественно с применением доступа Разумовского как менее травматичного, смертность по России составляет от 30 до 98%, по Европе - 38%. Ни один из этих доступов направленностью дренажных каналов и их отношением к смежным серозным полостям, не отвечает законам гидродинамики и принципам хирургической асептики. Доступ И.И. Насилова оставлен хирургами из-за высокой травматичности и смертности после его применения, доступ Савиных открывает отток гноя в брюшную полость, доступ Разумовского создаёт узкий и глубокий дренажный канал, вынуждающий эвакуировать гной снизу вверх с глубины 30 см, сложен в исполнении и введении дренажной трубки, часто блокируемой секвестрами жировой клетчатки и сгустками фибрина |
| Стадия разработки | Разработка завершена и запатентована, оценка интеллектуальной собственности |
| Объем инвестиций | 15 млн. рублей |
| Срок реализации проекта | 1 года |
| Потребители продукции | Гнойные хирургические отделения районных, городских, региональных больниц, НИИ России Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, частные хирургические клиники после получения сертификата |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Создание центра хирургического лечения и последипломного обучения и специализации хирургов на базе отделения грудной хирургии Красноярской краевой клинической больницы № 1, вовлечение в проект аналогичных лечебны учреждений других регионов России и, возможно, стран ближнего и дальнего зарубежья |
| Адрес, телефон для взаимодействия | Залевский Анатолий Антонович E-mail: genius@jandex.ru; rector@krsk.info тел. 8(3912)8 908 205 06 72 |

4. РАЗРАБОТКА, СЕРТИФИКАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАНЕВЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ КОЛЛАГЕН-ХИТОЗАНОВЫХ КОМПЛЕКСОВ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг. 73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | В состав разрабатываемых раневых покрытий включаются полисахаридные полимеры природного происхождения. Уникальность биополимеров полисахаридной природы состоит в высокой их биосовместимости с тканями человека. Изделия могут быть использованы для местного полноценного восстановления вялотекущих гранулирующих неинфицированных тканей пародонта, слизистых оболочек в стадии гипотрофии, дегенерации, дисплазии, реконструкции кожи при подготовленной для пластики ожоговой поверхности II, III а, III б степеней восстановления дефектов трофических язв, пролежней, как универсальная матрица-подложка для культивирования и пересадки клеток любого генеза включая эмбриональные. Изделие, нанесенное на ткани, способно улучшить качественные и количественные характеристики восстанавливаемых тканей кожи (рубцовой и околорубцовой зон), близкие к нормальной здоровой, за счет правильной архитектоники формирования волокнистых структур и межуточного матрикса, полного восстановления микрососудов тканей в области дефекта, создания для клеток фибробластического ряда благоприятных условий жизнедеятельности в коллаген-хитозановом комплексе |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Раневое покрытие под коммерческим названием «КОЛЛАХИТ-БОЛ» представляет собой изделие медицинского назначения (ИМН) со сложной рецептурой, в основе которого находится коллаген-хитозановый комплекс. По техническим характеристикам изделие представляют собой микропористую светло-кремового цвета сублимированную губку размерами от 50*50*4 мм до 180*240*4 мм в стерильном двойном пакете, стабильный при хранении в течение 5 лет при температуре 10-30 градусов по Цельсию |
| Наличие патентов | Патенты РФ № 2252787, 2254145 |
| Ближайший аналог проекта | 1. Покрытие раневое биодеградируемое стерильное "Альгикол" (5x5см; 6х7 см; 8x8 см; 8x16 см; 12x14 см) (ВНИИ мясной промышленности (г.Москва) 2.Губка «Цитокол» ранозаживляющее, противоожоговое средство (Московская медицинская академия им.И.M.Сеченова, г.Москва) 3. Покрытие раневое коллагеновое биодеградируемое с шиконином "Гешиспон", 8x8 см; 8x16 см и 10x10 см (ТОО фирма "Риза" (г.Москва) |
| Преимущества перед аналогом | Высокая степень новообразования микрососудов, низкая аллергенность, низкая токсичность, система переноса лекарственных средств, строгая организация вновь образованной соединительной ткани, комфортные условия культивирования клеточной массы для трансплантационных целей, включая эмбриональные и стволовые клетки животных и человека |
| Стадия разработки | Оценка интеллектуальной собственности, ее защита, передача ИС производителю в виде лицензионных договоров, реконструкция производства, строительно-монтажные работы производственного участка |
| Объем инвестиций | 18 млн. 300 тыс. рублей |
| Срок реализации | 3 года |
| Потребители продукции | До конечного потребителя продукция доходит через следующие учреждения: - хирургические отделения клинических больниц; - ожоговые центры; - онкологические клиники и отделения больниц; - кожно-венерологические лечебные заведения; - стоматологические и офтальмологические клиники; - аптекоуправление |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Совместное предприятие, развитая дистрибьюторская сеть, продвижение продукта в рыночные секторы, научные разработки новой номенклатуры продуктов |
| Адрес, телефон для взаимодействия | Большаков Игорь Николаевич E-mail: bolin@siberianet.ru rector@krsk.info тел. 8(3912) 200-412; 8 9135233435 |

5. РАЗРАБОТКА ДЕРМАЛЬНО-ЭПИДЕРМАЛЬНОГО ЭКВИВАЛЕНТА КОЖИ НА ОСНОВЕ КОЛЛАГЕН-ХИТОЗАНОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЕ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг. 73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Девитализированная замораживанием в глицерине или лиофилизированная кожа животных или человека способствует: восстановлению соединительной ткани и кровеносных сосудов и впоследствии рассасывается. Используют также и искусственную кожу, которая состоит из коллагена или хондроитина, или сеток из волокон, заменяющих дерму, покрытых полупроницаемой силиконовой пленкой. Эта пленка после восстановления тканей под ней удаляется и заменяется аутотрансплантатом или выращенными и размноженными in vitro кератиноцитами. фибробластами (Boranic et аl., 1999). Использование кератиноцитов в свободной форме не приводит к высокой активности из-за короткого времени их жизни и низкой адгезии к раненой поверхности |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Покровные материалы на резорбирующей основе гораздо удобнее при трансплантации и закрытии раневых поверхностей, они могут быть использованы для культивирования и последующей пересадки человеческих кератиноцитов и фибробластов. При этом наиболее оптимально использовать плюрипотентные клетки, обладающие неограниченным пролиферативным потенциалом, что способствует наращиванию большой массы клеток и сохранению в замороженном - готовом для дифференцировки и трансплантации состоянии. В этой связи разработка матриц на биосовместимой и резорбирующей основе, пригодной для культивирования клеток и их дифференцировки, имеет высокую степень актуальности |
| Наличие патентов, свидетельств | Патенты РФ № 2252787, 2254145 Заявка на изобретение. Способ лечения глубокого ожога кожи. Заявка на изобретение. Способ получения дермального эквивалента кожи |
| Преимущества перед аналогом | Создание матричных конструкций для длительного культивирования и наращивания полноценной клеточной массы дермальных клеток, формирование окончательной конструкции для трансплантации на глубокие дефекты кожи |
| Стадия разработки | Поисковые исследования, получение интеллектуальной собственности, ее защита, стратегия коммерциализации |
| Объем инвестиций | 8 млн. рублей |
| Срок реализации | 3 года |
| Потребители продукции | До конечного потребителя, продукция будет доходить через следующие учреждения: - ожоговые центры; - онкологические клиники и отделения больниц; - кожно-венерологические лечебные заведения; - хирургическое отделения клинических больниц |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Научные разработки новой номенклатуры продуктов, доклинические испытания, совместная защита ИС в формате патентной кооперации (PCT), лицензирование продукта, продвижение продукта в рыночные секторы к покупателю и потребителю, коммерческое предложение |
| Адрес, телефон для взаимодействия | Большаков Игорь Николаевич E-mail: bolin@siberianet.ru rector@krsk.info тел. 8(3912) 200-412; 8 9135233435 |

6. РАЗРАБОТКА И СЕРТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРИ СПИНАЛЬНОЙ ТРАВМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг. 73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Работа направлена на разработку матриц на основе коллаген-хитозановых комплексов для культивирования и направленной дифференцировки плюрипотентных стволовых клеток в нейрональном направлении для дальнейшей трансплантации при спинальной травме. Полученные образцы помогут экстраполировать результаты экспериментальной работы на линии человеческих клеток и получить протоколы человеческих нейроматриц, сертифицировать их, внедрить в качестве нового продукта на рынок медицинских услуг существенно улучшить качество жизни пациентов при осложненных позвоночно-спинальных травмах, снизить инвалидизацию и стоимость медицинского содержания таких пациентов |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Цель трансплантации достигают путем одноразового введения в дефект нервной ткани губки на основе коллаген-хитозанового изделия медицинского назначения ИМН типа «Коллахит-Бол», содержащего сложную рецептуру. Для снижения реакций отторжения чужеродных клеток предполагается получить аутологичные культуры эмбриональных стволовых клеток (ЭСК) методом переноса ядер или использовать сертифицированные и иммуногенотипированные культуры ЭСК для последующего культивирования и дифференцировки в нейрональные клетки на матрицах. Матрица имплантата высоко биосовместима с тканями человека, способна к замещению собственными тканями со временем, абсолютно нетоксична, способна к переносу лекарственных препаратов в ткани, строго ориентирует сборку коллагеновых волокон, регулирует синтез коллагена, стимулирует размножение клеток сосудистого эндотелия, формирует микрососудистое ложе нормального строения, длительно хранится (годы) при комнатной температуре, матрицы с нейрональной клеточной массой хранятся в криопротекторе при T -1960C транспортируется при Т-70-80°С размораживается непосредственно перед имплантацией |
| Наличие патентов, свидетельств | Патенты РФ, поддерживаемые в силе: 1.Патенты РФ № 2252787, 2254145 2. Заявка на изобретение. Способ лечения осложненной позвоночно-спинальной травмы 3. Заявка на изобретение. Способ получения нейрональной матрицы для реконструкции анатомического перерыва спинного мозга |
| Ближайший аналог проекта | Ближайший аналогом в Российской Федерации является имплантат «Сферогель», производства ЗАО «Нейровита» (Москва) |
| Преимущества перед аналогом | Высокая биосовместимость, биодеградация, нетоксичность система переноса информации, создание строгой ориентации волокон инжиниринговой ткани при имплантации благодаря жесткой линейной структуре хитозана, регуляция синтеза коллагена, стимуляция размножения пассированных клеток любого генеза, размножение клеток сосудистого эндотелия, новообразование микрососудов, восстановление межклеточного субстрата. Создание матричных конструкций для длительного культивирования и наращивания полноценной клеточной массы с нейрональной дифференцировкой, формирование окончательной конструкции для трансплантации в анатомические дефекты центральной нервной системы |
| Стадия разработки | Поисковые исследования, получение интеллектуальной собственности, зашита, стратегия коммерциализации |
| Объем инвестиций | 8,5 млн. рублей |
| Срок реализации | 3 года |
| Потребители продукции | Такой продукт востребован на медицинском рынке, поскольку подобные изделия пока отсутствуют на рынке и находятся в стадии разработок в научных лабораториях. |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Научные разработки новой номенклатуры продуктов, доклинические испытания, совместная защита ИС в формате патентной кооперации (РСТ) лицензирование продукта, продвижение продукта в рыночные секторы к покупателю и потребителю, коммерческое предложение |
| Адрес, телефон для взаимодействия | Большаков Игорь Николаевич E-mail: bolin@siberianet.ru rector@krsk.info тел. 8(3912) 200-412; 8 9135233435 |

7. РАЗРАБОТКА, СЕРТИФИКАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО КОМПОНЕНТОВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ЛЕЧЕБНОЙ ЖЕНСКОЙ ГИГИЕНЫ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных услуг. 73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Заявляемый проект направлен на решение задачи создания эффективных наполнителей для женской гигиенической прокладки или тампона с целью профилактики и лечения воспалительных заболеваний женских половых органов |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Выяснение взаимоотношений бактериальной инфекции женских половых путей при хроническом течении заболеваний и иммунной системы на уровне цитокинового анализа крови и тканей половых путей, взаимодействия микробной флоры женских половых путей и желудочно-кишечного тракта при формировании бактериального вагиноза, во взаимодействии полимерных конструкций на основе хитозана с вагинальными представителями микробной флоры на уровне ферментативных и культуральных ее свойств, морфологическое и иммуногистохимическое сопровождение реконструкции женских половых путей с помощью биополимеров |
| Ближайший аналог проекта | На сегодняшний день практически нет прямых конкурентов. Основные производители продукции – предприятия, выпускающие женские гигиенические пакеты |
| Преимущества перед аналогом | Абсолютная нетоксичность, пролонгированный противовоспалительный и антибактериальный эффекты, избирательное действие на микрофлору женских наружных половых органов с сохранением числа жизнеспособных полезных лактобацилл, быстрый обезболивающий эффект, равномерное профилактическое и лечебное действие на слизистые и кожные покровы женских половых органов, формоустойчивость гелевого состава, прозрачность и отсутствие запаха состава, высокая доступность антибактериальных средств через слизистые и кожные барьеры., отсутствие или низкая антибиотикорезистентность |
| Стадия разработки | Оценка интеллектуальной собственности, ее защита, передачи ИС производителю в виде лицензионных договоров, реконструкция производства, строительно-монтажные работы производственного участка |
| Объем инвестиций | 18 млн. 300 тыс. рублей |
| Срок реализации | 3 года |
| Потребители продукции | Предварительные исследования клиентов (участие в выставках, конференциях, беседы, отзывы специалистов здравоохранения, отклики на рекламные материалы и т.д.) дали достаточный объем информации, необходимой для формирования рыночных стратегий и построения планов продаж продукции, как на начальном этапе, так и на перспективу. Главными потенциальными покупателями антибактарильных наполнителей являются предприятия по производству женской гигиены: гигиенических тампонов и прокладок. Антибактериальные наполнители на основе хитозанозых биополимеров предназначены для использования женщинами в фертильном возрасте. До конечного потребителя, продукция будет доходить через следующие учреждения: - женские консультации, гинекологические отделения клинических больниц, родильные дома; - хирургические отделения клинических больниц; - аптекоуправления (оптовая и розничная торговля) |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Научные разработки новой номенклатуры продуктов, совместная защита ИС в формате патентной кооперации (PCT), лицензирование продукта, продвижение продукта в рыночные секторы к покупателю и потребителю, коммерческое предложение, создание совместного предприятия на основе государственно-частного партнерства, включение новой технологии в линии производства женских гигиенических пакетов |
| Адрес, телефон для взаимодействия | Большаков Игорь Николаевич E-mail: bolin@siberianet.ru rector@krsk.info тел. 8(3912) 200-412; 8 9135233435 |

8. ПОРИСТЫЕ ПОКРЫТИЯ И ГЕЛИ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ БИОПОЛИМЕРОВ КОЛЛАГЕНА И МОДИФИЦИРОВАННОГО ХИТОЗАНА В КАЧЕСТВЕ ИМПЛАНТАНТОВ ДЛЯ ОФТАЛЬМОЛОГИИ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг. 73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Разработка и получение имплантатов с целью укрепления истонченной склеры, дегенеративных тканей оболочек глаза в короткие сроки за счет получения богатой новообразованными микрососудами эписклеральной соединительной ткани, улучшение кровоснабжения зрительного нерва и сетчатки глаза |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Одним из перспективных направлений использования коллаген-хитозановых и хитозановых конструкций опытных партий ИМН «Коллахит-бол» и «Бол-хит», производимых на площадях ООО «Коллахит» г. Железногорска Красноярского края, является применение их в офтальмологии, в частности для эффективного укрепления эписклерального пространства глазницы при прогрессирующей миопии, улучшения кровоснабжения сетчатки и увеального тракта, повышения зрительных функций глаза при сухой атеросклеротической хориоретинопатии. диабетической ретинопатии, частичной атрофии зрительного нерва, открытоугольной глаукоме. Высокое сродство предлагаемых материалов с соединительной тканью человека, низкая токсичность, биодеградабельность, способность выполнять функцию переноса любых лекарственных ингредиентов с высокой их последующей активностью (антисептики, антибиотики, противоопухолевые препараты, гормоны), высокая степень восстановления сосудистых анастомозов в оболочках глазницы позволяют при их применении восстанавливать нарушенные функции глаза |
| Наличие патентов, свидетельств | Патенты РФ № 2265441, 2281775, 2275917, 2299732, 2301675, 2309749, 2308952 |
| Ближайший аналог проекта | 1. Заявка на изобретение № 96124444/14 от 1996.12.27 БИОЛОГИЧЕЧКАЯ КОМПОЗИЦИЯ для ЛЕЧЕНИЯ РАН «КОЛЛАХИ'Т» (Товарищество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Эрлон». Лтд.) 2. Зарубежный аналог «Файбракол» «Johnson & Johnson), USA |
| Преимущества перед аналогом | Материал не обладает аллергенными свойствами, высоко совместим со склерой, биодеградируем, малая травматичность при имплантации, равномерное распределение гидрогеля в теноновом пространстве, плотная адгезия геля к эписклере, развитие коллагенового матрикса, ориентированного параллельно склере, образование плотно сращенной с эписклерой собственной васкуляризированной соединительной ткани, утолщающей склеру в 6 раз полностью замещающей гидрогель к 7 неделе после его введения |
| Стадия разработки | Оценка интеллектуальной собственности, ее защита, передача ИС производителю в виде лицензионных договоров, реконструкция производства, строительно-монтажные работы производственного участка |
| Объем инвестиций | 18 млн. рублей |
| Срок реализации | 3 года |
| Потребители продукции | Офтальмологические клиники, медицинские учреждения, оказывающие медицинскую помощь на основе высоких клеточных технологий |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Научные разработки новой номенклатуры продуктов, совместная защита ИС в формате патентной кооперации (PCT), лицензирование продукта, продвижение продукта в рыночные секторы к покупателю и потребителю, коммерческое предложение, создание совместного предприятия на основе государственно- частного партнерства |
| Адрес, телефон для взаимодействия | Большаков Игорь Николаевич E-mail: bolin@siberianet.ru rector@krsk.info тел. 8(3912) 200-412; 8 9135233435 |

9. ПОРИСТЫЕ МАССЫ И ГЕЛИ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ БИОПОЛИМЕРОВ  МОДИФИЦИРОВАННОГО ХИТОЗАНА И АЛЬГИНОВОЙ КИСЛОТЫ В КАЧЕСТВЕ ИМПЛАНТАНТОВ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг. 73.10 научные исследования и разработки в области естественных и технических наук |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Реконструкция мягких и твердых тканей при пародонтите и пародонтолизе, окончательном закрытии костных дефектов челюстно-лицевой области. Задача проекта - разработка и получение имплантатов с целью укрепления гипотрофированных и атрофированных мягких тканей пародонта в короткие сроки за счет получения богатой новообразованными микрососудами пародонтальной соединительной ткани, улучшение кровоснабжения тканей пародонта и костей челюстно-лицевой области. Поставленную задачу решают за счет того, что однократно вводят в костные полости и пародонтальные карманы через канюлю от 0,3 до 6 мл хитозанового или хитозан-альгинатного комплекса со сложной рецептурой |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Продукты в качестве имплантатов «Бол-хитал» и «ХАГ-бол» получают путем предварительной очистки биополимеров, получения и присадки к ним микродобавок, химической сшивки ингредиентов, розлива в контейнеры, глубокой заморозки, лиофильной сушки, маркировки и электронной стерилизации.Реконструкция мягких и твердых тканей при пародонтите и пародонтолизе, окончательном закрытии костных дефектов челюстно-лицевой области |
| Наличие патентов | Патенты РФ, № 2229858, 2240770, 2228164, 2301064, 2309748, 2311181 |
| Ближайший аналог проекта | 1. Заявка на изобретение № 2005124245/14 от 2005.07.29 МПК А61В17/00. СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПАРОДОНТИТА 2. Заявка на изобретение № 2005121792/14 от 2005.07.11 А61К31/7028: А61к33/06; А61КЗЗ/30; А61Р1/02 СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПАРОДОНТИТА СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 3. Заявка на изобретение № 2002127849/14 от 2002.10.17 А61 КЗ1/355; А61КЗЗ/06; А61КЗЗ/16: А61Р1/02 СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПАРОДОНТИТА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 4. Заявка на изобретение № 2004118216/14 от 2004.06.15 А61С5/00; А61 К6/033; А61К35/32 СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПАРОДОНТИТА 5. Заявка на изобретение № 2003111064/14 от 2003.04.17 А61К35/50 СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПАРОДОНТИТА У БОЛЬНЫХ ИНСУЛИНОЗАВИСИМОЙ ФОРМОЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА 6. Заявка на изобретение № 2002111926/15 от 2002.05.06 А61В17/00; А61К35/78 СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ |
| Преимущества перед аналогом | Материал не обладает аллергенными свойствами, высоко совместим с пародонтом и костной тканью, биодеградируем, малая травматичность при имплантации, обезболивающий эффект, плотная адгезия геля к пародонту и кости, развитие коллагенового матрикса, ориентированного по осевой нагрузке, образование плотно сращенной с пародонтом и костью собственней васкуляризированной грубоволокнистой соединительной ткани, введение в костные дефекты альвеолярных отростков не требует дренирования, улучшает интенсивность кровенаполнения тканей в 20-70 раз, выраженный антибактериальный эффект, обезболивающее действие |
| Стадия разработки | Оценка интеллектуальной собственности, ее защита, передача ИC производителю в виде лицензионных договоров, реконструкция производства, строительно-монтажные работы производственного участка |
| Объем инвестиций | 18 млн. рублей |
| Срок реализации | 3 года |
| Потребители продукции | Все слои населения независимо от возраста и пола. До конечного потребителя, продукция будет доходить через следующие учреждения: - стоматологические клиники; - хирургические отделения клинических больниц; - аптекоуправления (оптовая и розничная торговля) |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Научные разработки новой номенклатуры продуктов, совместная защита ИС в формате патентной кооперации (PCT), лицензирование продукта, продвижение продукта в рыночные секторы к покупателю и потребителю, коммерческое предложение, создание совместного предприятия на основе государственно-частного партнерства |
| Адрес, телефон для взаимодействия | Большаков Игорь Николаевич E-mail:bolin@siberianet.ru rector@krsk.info тел. 8(3912) 200-412; 8 9135233435 |

10. РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ КОМПЛЕКСОВ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

| Область применения по ОКВЭД | Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Разработка мобильных телемедицинских комплексов (МТМК) контроля состояния здоровья человека |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Разработка серии новых мониторных систем и (АПК) холтеровского типа 3-х уровней - клинических, амбулаторных, бытовых на новейшей элементной базе с расширенными функциональными возможностями |
| Наличие патентов, свидетельств | (Патент РФ № 2200461) Авт.свид. № 943745 Авт. свид. № 706065 Авт. свид. № 718724 Авт. свид №1111037Свид. №.2002610974 |
| Ближайший аналог проекта | Система «Валента», «Икар», холтеровские мониторы фирм Hewlett-Paccard, Oxford, Simens и др. |
| Преимущества перед аналогом | Расширение функциональных возможностей АПК по параметрам жизнедеятельности и их анализа, наряду с существующими статистическими (ВСР-диагностикой) и спектральными методами анализа. Новые методы диагностики на основе синергетической концепции, определение скейлинговых и фрактальных характеристик параметров гомеостаза с использованием вейвлет-анализа |
| Стадия разработки | Созданы рабочие образцы мониторов и аппаратно-программных комплексов (АПК) |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 1,5 млн. руб. |
| Срок реализации проекта | 2006 – 2007 гг. |
| Потребители продукции | Учреждения здравоохранения |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Финансирование проекта, сертификация и продвижение на рынок |
| Адрес, телефон для взаимодействия | КГТУ 660074, г. Красноярск, ул. Киренского, 26, тел. (3912) 912-542, факс (3912). 43-06-92 Еmail:niokr@kgtu.runnet.ru Иконников Виктор Гаврилович |

11. ИНТЕГРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА «МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ»

| Область применения по ОКВЭД | Раздел N.Здравоохранение и предоставление социальных услуг. |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Интегральная компьютерная система (ИКС) предназначена для обследования учащихся средних специальных и высших учебных заведений и позволяет с помощью инструментальных методик выявить физиологический потенциал и психологическое состояние студентов; представляет возможность своевременно выявить распространенные хронические заболевания и факторы риска сердечно-сосудистой и легочной систем, воздействие социальных условий и образа жизни; а также дает возможность выбрать тактику по коррекции здоровья и повышению физического и психофизиологического потенциала учащихся с первого курса до начала профессиональной деятельности. |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Автоматизированная система обработки данных реализована на базе СУБД ORACLE-4.0. Все программы системы работают в среде WINDOWS 3.0. и выше |
| Ближайший аналог проекта | Существующие методы диагностики |
| Наличие патентов, свидетельств | Экслюзивное право |
| Преимущества перед аналогом | ИКС «Мониторинг здоровья» ориентируется на принцип комплексности, включающий в себя здравоохранительный и дифференцированный подход |
| Стадия разработки | Опытный образец |
| Объем инвестиций для реализации проекта | Цена договорная |
| Потребители продукции | ВУЗы, СCУЗы и колледжи |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров |
| Адрес, телефон, факс | Красноярский государственный технический университет, 660074, г. Красноярск, ул. Киренского, 26, тел (3912)912-542, факс (3912)912-561 |

| 12. ТЕЛЕМЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Область применения по ОКВЭД | Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг |
| Задача, решаемая проектом | Консультации сложных больных на различных этапах оказания медицинской помощи; экстренные консультации больных, находящихся в критическом состоянии; консультации в процессе оказания помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях; догоспитальное консультирование больных для уточнения предварительного диагноза или метода лечения и решения вопроса о месте и сроках предстоящего лечения. |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Создание на базе Студенческого городка КГТУ телемедицинского (ТМП) пункта с доступом к глобальной телекоммуникационной сети через корпоративную информационную- вычислительную сеть КГТУ с подключением любого субъекта к ТМП через оператора цифровой АТС |
| Ближайший аналог проекта | Оборудование НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева |
| Наличие патентов, свидетельств | Экслюзивное право |
| Преимущества перед аналогом | Возможность обслуживать территорию объединенного Красноярского края |
| Стадия разработки | Разработка бизнес-плана |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 10000 тыс. руб. Финансирование на срок 36 мес. Продолжительность реализации 36 мес. Период окупаемости 12 месяцев. |
| Потребители продукции | Медицинские учреждения |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Предмет переговоров |
| Адрес, телефон, факс | Красноярский государственный технический университет, 660074, г. Красноярск, ул. Киренского, 26, тел (3912)912-542, факс (3912)912-561 |

| 13. БАНК СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПУПОВИДНОЙ КРОВИ |  |
| --- | --- |
| Область применения по ОКВЭД | Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг. Код по ОКВЭД 85.14.3 – деятельность медициннских лабораторий (деятельность банков крови, органов для трансплантации) |
| Задача, решаемая проектом | Усовершенствование методов оказания лечебной помощи, внедрение в практику здравоохранения методов клеточной терапии |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Получение, типизация и хранение стволовых клеток пуповинной крови человека с целью лечебно-профилактического применения и для целей научного исследования. |
| Наличие патентов, свидетельств | Нет. |
| Ближайший аналог проекта | Банки стволовых клеток. |
| Преимущества перед аналогом | Приближение оказания высокоспециализированной лечебной услуги. |
| Стадия разработки | Разработана концепция проекта. Есть генеральный проектировщик, генеральный подрядчик, авторизованные поставщики технологического оборудования. |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 290 млн. руб. |
| Срок реализации проекта | 2 года. |
| Потребители продукции | Специализированные лечебно-профилактические учреждения. Население края. |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Инвестиционный кредит. Организация совместного предприятия с последующим выкупом доли инвестора. Поиск стратегического инвестора. |
| Адрес, телефон для взаимодействия | г. Красноярск, ул. Комарова, 6. 959545; 409728. ООО «ИнфраС» Плотников Н.Ю. |

14. ПРОИЗВОДСТВО ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ

| Область применения по ОКВЭД | Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг. Код по ОКВЭД 24.41 - Производство основной фармацевтической продукции (производство кровезаменителей) |
| --- | --- |
| Задача, решаемая проектом | Выпуск стандартизованной гостированной продукции. Создание неснижаемого запаса для населения края жизненно необходимых лекарств по более приемлемым ценам. Улучшение качества медикаментозного обеспечения медицинской помощи населению. |
| Техническая сущность проекта и получаемый продукт | Организация производства инфузионных растворов хлорида натрия 0,9% и глюкозы 5% по стандарту GMP и ГОСТ Р 52249-2004 |
| Наличие патентов, свидетельств | В патентной защите не нуждается |
| Ближайший аналог проекта | Изготовляемые в больничных и муниципальных аптеках стерильные растворы хлорида натрия и глюкозы. Производимые на ОАО «Красфарма» стерильные растворы натрия хлорида и глюкозы. |
| Преимущества перед аналогом | Соответствие стандарту GMP и ГОСТ Р 52249-2004. Более высокое гарантированное качество продукта |
| Стадия разработки | Разработана концепция проекта. Есть генеральный проектировщик, генеральный подрядчик, авторизованные поставщики технологического оборудования. |
| Объем инвестиций для реализации проекта | 380 млн. руб. |
| Срок реализации проекта | 2 года. |
| Потребители продукции | Лечебно-профилактические учреждения. Население края. |
| Предлагаемая форма и условия участия инвестора | Инвестиционный кредит. Организация совместного предприятия с последующим выкупом доли инвестора. Поиск стратегического инвестора. |
| Адрес, телефон для взаимодействия | г. Красноярск, ул. Комарова, 6. ООО «ИнфраС» 959545; 409728., Плотников Никита Юрьевич |