Допустимые осевые нагрузки транспортного средства

установлены постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. №  272 "Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом" и представлены в таблице ниже:

| Вид колес, установленных на оси ТС | Вид оси | Расстояние между осями | Допустимая нагрузка на ось или тележку |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для автодорог, рассчитанных на нагрузку 6 т/ось | Для автодорог, рассчитанных на нагрузку 10 т/ось | Для автодорог, рассчитанных на нагрузку 11.5 т/ось |
| Односкатные колеса | одиночная ось | от 2.5 м | 5.5 т/ось | 9 т/ось | 10.5 т/ось |
|  | сдвоенная ось | до 1 м | 8 т/тележку | 10 т/тележку | 11.5 т/тележку |
|  |  | 1 - 1.3 м | 9 т/тележку | 13 т/тележку | 14 т/тележку |
|  |  | 1.3 - 1.8 м | 10 т/тележку | 15 т/тележку | 17 т/тележку |
|  |  | 1.8 - 2.5 м | 11 т/тележку | 17 т/тележку | 18 т/тележку |
|  | строенная ось | до 1 м | 11 т/тележку | 15 т/тележку | 17 т/тележку |
|  |  | 1 - 1.3 м | 12 т/тележку | 18 т/тележку | 20 т/тележку |
|  |  | 1.3 - 1.8 м | 13.5 т/тележку | 21(22.5*) т/тележку | 23.5 т/тележку |
|  |  | 1.8 - 2.5 м | 15 т/тележку | 22 т/тележку | 25 т/тележку |
|  | 4 и более сближенных осей | до 1 м | 3.5 т/ось | 5 т/ось | 5.5 т/ось |
|  |  | 1 - 1.3 м | 4 т/ось | 6 т/ось | 6.5 т/ось |
|  |  | 1.3 - 1.8 м | 4.5 т/ось | 6.5 т/ось | 7.5 т/ось |
|  |  | 1.8 - 2.5 м | 5 т/ось | 7 т/ось | 8.5 т/ось |
| Двускатные колеса | одиночная ось | от 2.5 м | 6 т/ось | 10 т/ось | 11.5 т/ось |
|  | сдвоенная ось | до 1 м | 9 т/тележку | 11 т/тележку | 12.5 т/тележку |
|  |  | 1 - 1.3 м | 10 т/тележку | 14 т/тележку | 16 т/тележку |
|  |  | 1.3 - 1.8 м | 11 т/тележку | 16 т/тележку | 18 т/тележку |
|  |  | 1.8 - 2.5 м | 12 т/тележку | 18 т/тележку | 20 т/тележку |
|  | строенная ось | до 1 м | 12 т/тележку | 16.5 т/тележку | 18 т/тележку |
|  |  | 1 - 1.3 м | 13 т/тележку | 19.5 т/тележку | 21 т/тележку |
|  |  | 1.3 - 1.8 м | 15 т/тележку | 22.5 т/тележку | 24 т/тележку |
|  |  | 1.8 - 2.5 м | 16 т/тележку | 23 т/тележку | 26 т/тележку |
|  | 4 и более сближенных осей | до 1 м | 4 т/ось | 5.5 т/ось | 6 т/ось |
|  |  | 1 - 1.3 м | 4.5 т/ось | 6.5 т/ось | 7 т/ось |
|  |  | 1.3 - 1.8 м | 5 т/ось | 7 т/ось | 8 т/ось |
|  |  | 1.8 - 2.5 м | 5.5 т/ось | 7.5 т/ось | 9 т/ось |

(*) Для транспортных средств, оборудованными пневматической или эквивалентной ей подвеской.

Значения допустимой массы транспортного средства

установлены постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. № 272 "Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом" и представлены в таблице ниже:

| Вид ТС | Допустимая масса ТС |
| --- | --- |
| Одиночные автомобили |  |
| 2-х осные | 18 т |
| 3-х осные | 25 т |
| 4-х осные | 32 т |
| 5-ти осные | 35 т |
| Автопоезда (седельные и прицепные) |  |
| 3-х осные | 28 т |
| 4-х осные | 36 т |
| 5-ти осные | 40 т |
| 6-ти осные и более | 44 т |

Ответственность за превышение весовых параметров устанавливается ст. 12.21.1 КоАП РФ:

| Участник поставки нерудных материалов | ПРЕВЫШЕНИЕ ПОЛНОЙ МАССЫ АВТОМОБИЛЯ ИЛИ НАГРУЗКИ НА ОСЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАД ДОПУСТИМЫМ ЗНАЧЕНИЕМ ПОЛНОЙ МАССЫ ИЛИ НАГРУЗКИ НА ОСЬ (без наличия специального разрешения) |  |  |  | НАД ЗНАЧЕНИЕМ ПОЛНОЙ МАССЫ ИЛИ НАГРУЗКИ НА ОСЬ, УКАЗАННЫМ В РАЗРЕШЕНИИ (при наличии специального разрешения) |  |  |  |
|  | более 2% и до 10% | более 10% и до 20% | более 20% и до 50% | более 50% | более 2% и до 10% | более 10% и до 20% | более 20% и до 50% | более 50% |
| Водитель | Штраф 1-1.5 тыс. руб. | Штраф 3-4 тыс.руб. | Штраф 5-10 тыс. руб. или лишение прав на 2-4 мес. | Штраф 7-10 тыс. руб. или лишение прав на 4-6 мес. | Штраф 1-1.5 тыс. руб. | Штраф 3-3.5 тыс. руб. | Штраф 4-5 тыс. руб. или лишение прав на 2-3 мес. | Штраф 7-10 тыс. руб. или лишение прав на 4-6 мес. |
| Должностное лицо, ответственное за перевозку | Штраф 10-15 тыс. руб. | Штраф 25-30 тыс.руб. | Штраф 35-40 тыс. руб. | Штраф 45-50 тыс. руб. | Штраф 10-15 тыс. руб. | Штраф 20-25 тыс. руб. | Штраф 30-40 тыс. руб. | Штраф 45-50 тыс. руб. |
| Транспортная компания (юридическое лицо или ИП) | Штраф 100-150 тыс. руб. | Штраф 250-300 тыс.руб. | Штраф 350-400 тыс. руб. | Штраф 400-500 тыс. руб. | Штраф 100-150 тыс. руб. | Штраф 200-250 тыс. руб. | Штраф 300-400 тыс. руб. | Штраф 400-500 тыс. руб. |
| Собственник транспортного средства (юридическое лицо или ИП) в случае автоматической фиксации правонарушения средствами фото-видео фиксации | Штраф 150 тыс. руб. | Штраф 300 тыс.руб. | Штраф 400 тыс. руб. | Штраф 500 тыс. руб. | Штраф 150 тыс. руб. | Штраф 250 тыс. руб. | Штраф 400 тыс. руб. | Штраф 500 тыс. руб. |
| Грузоотправитель (физическое лицо) в случае занижения веса груза либо не указания в ТТН номера, даты и срока действия спец. разрешения, маршрута движения | Штраф 1.5-2 тыс. руб. | Штраф 1.5-2 тыс. руб. | Штраф 5 тыс. руб. | Штраф 5 тыс. руб. | Штраф 1.5-2 тыс. руб. | Штраф 1.5-2 тыс. руб. | Штраф 5 тыс. руб. | Штраф 5 тыс. руб. |
| Грузоотправитель (должностное лицо) в случае искажения веса груза либо не указания в ТТН номера, даты и срока действия спец. разрешения, маршрута движения | Штраф 15-20 тыс. руб. | Штраф 15-20 тыс. руб. | Штраф 25-35 тыс. руб. | Штраф 25-35 тыс. руб. | Штраф 15-20 тыс. руб. | Штраф 15-20 тыс. руб. | Штраф 25-35 тыс. руб. | Штраф 25-35 тыс. руб. |
| Грузоотправитель (юридическое лицо или ИП) в случае искажения веса груза либо не указания в ТТН номера, даты и срока действия спец. разрешения, маршрута движения | Штраф 200-300 тыс. руб. | Штраф 200-300 тыс. руб. | Штраф 350-400 тыс. руб. | Штраф 350-400 тыс. руб. | Штраф 200-300 тыс. руб. | Штраф 200-300 тыс. руб. | Штраф 350-400 тыс. руб. | Штраф 350-400 тыс. руб. |
| Юридическое лицо, осуществляющее погрузку материалов в автомобиль | Штраф 250-400 тыс. руб. | Штраф 250-400 тыс. руб. | Штраф 250-400 тыс. руб. | Штраф 250-400 тыс. руб. | Штраф 250-400 тыс. руб. | Штраф 250-400 тыс. руб. | Штраф 250-400 тыс. руб. | Штраф 250-400 тыс. руб. |
| ИП, осуществляющий погрузку материалов в автомобиль | Штраф 80-100 тыс. руб. | Штраф 80-100 тыс. руб. | Штраф 80-100 тыс. руб. | Штраф 80-100 тыс. руб. | Штраф 80-100 тыс. руб. | Штраф 80-100 тыс. руб. | Штраф 80-100 тыс. руб. | Штраф 80-100 тыс. руб. |