Приложение 4

к распоряжению

администрации города

от 29.03.2016 № 38-арх

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

обеспечения застроенной территории объектами социального

и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной

инфраструктуры

Общие показатели

| № п/п | Наименование показателя | Еди- ницы изме- рения | Показатель в единицах измерения |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вари- ант 1 23,8 кв.м /чел | вари- ант 2 28 кв.м /чел | вари- ант 3 30 кв.м /чел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Площадь земельного участка | кв. м | 12 038 |  |  | площадь определена с учетом красных линий |
| 2 | Количество сносимых домов | шт. | 4 |  |  | согласно исходным данным |
| 3 | Этажность | эт. | 9 этажей и выше1 |  |  | в соответствии с основным видом разрешенного использования для зоны Ж-4 Правил землепользования и застройки г. Красноярска |
| 4 | Максимальный коэффициент застройки для зоны Ж-4 (в условиях реконструкции существующей застройки) | К | не более 0,6 |  |  | подп. 3 п. 4 ст. 17 Правил землепользования и застройки г. Красноярска |
| 5 | Предельный коэффициент интенсивности жилой застройки для зоны Ж-4 (в условиях реконструкции существующей застройки) | К | не более 1,9 |  |  | подп. 4 п. 4 ст. 17 Правил землепользования и застройки г. Красноярска |
| 6 | Предельная общая площадь жилых помещений2 | кв. м | 22 872 |  |  | п. 1 х п. 5 настоящей таблицы |
| 7 | Расчетная численность | чел. | 961 | 817 | 762 | п. 6 / средн. жилищ. обеспеченность |
| 8 | Ориентировоч- ное количество квартир (при среднем размере квартиры 65 кв. м) | квар- тир | 424 |  |  | п. 6 / 54 кв. м настоящей таблицы |
| 9 | Расчетное количество индивидуальных легковых автомобилей (из расчета одно машино-место на квартиру) | индивидуальных легковых авто-мобилей | 424 |  |  | п. 9 = п. 8 настоящей таблицы |

Примечания:

1. В соответствии со ст. 17 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)» Правил землепользования и застройки городского округа город Красноярск в состав основных видов разрешенного                 использования включена многоэтажная жилая застройка (высокой плотности) (код – 2.6). Согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014              № 540, описание кода 2.6 включает в себя жилые дома высотой девять          и выше этажей.

Предельная этажность на рассматриваемом земельном участке должна быть определена при разработке рабочего проекта и выполнении требований технических регламентов и норм инсоляции.

2. Общая площадь жилых помещений также будет определена при разработке рабочего проекта и выполнении требований технических регламентов и норм инсоляции и может оказаться ниже приведенного предельного параметра.

3. Согласно утвержденным региональным нормативам градостроительного проектирования Красноярского края расчетная плотность населения квартала (микрорайона) при средней жилищной обеспеченности 28 кв. м на 1 человека не должна превышать 300 чел./га, при            другой жилищной обеспеченности нормативную плотность населения следует пересчитывать. Для достижения нормативной плотности населения и размещения парковочных мест потребуется использование подземного пространства.

ПОКАЗАТЕЛИ

потребности в стоянках и гаражах для легкового индивидуального

транспорта

| № п/п | Вид параметра | Нормативный показатель | Расчетный показатель (машино-место) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вари- ант 1 | вари- ант 2 | вари- ант 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Гаражи и откры-тые стоянки для постоянного хранения легковых автомобилей | 90% расчетного числа индивиду- альных легковых автомобилей | 382 |  |  |
| 2 | Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей, всего, в том числе: | 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей | 297 |  |  |
| 2.1 | открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей на территории жилого района | 25% расчетного парка индивидуальных автомобилей | 106 |  |  |

Примечание. Нормативные показатели обеспеченности гаражами и открытыми стоянками постоянного и временного хранения легковых автомобилей приняты в соответствии с пунктом 11.19 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка          городских и сельских поселений».

ПОКАЗАТЕЛИ

потребности в общеобразовательных организациях

и дошкольных образовательных организациях

| № п/п | Вид параметра | Нормативный показатель | Расчетный показатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вари- ант 1 | вари- ант 2 | вари- ант 3 |
| 1 | Количество мест в дошкольных образовательных организациях | 54 места на 1 000 жителей | 52 места | 44 места | 41 место |
| 2 | Количество мест в общеобразовательных организациях | 91 место на 1 000 жителей | 88 мест | 74 места | 69 мест |

Примечание. Нормы обеспеченности образовательными учреждениями рассчитаны исходя из демографической ситуации в г. Красно-ярске.

Эксплуатационные показатели застраиваемой территории

| № п/п | Вид параметра | Единица измерения | Показатель в единицах измерения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вари- ант 1 | вари- ант 2 | вари- ант 3 |
| 1 | Электроэнергия | кВт | 560,2 | 560,2 | 560,2 |
| 2 | Водоснабжение | куб. м/сут. | 367,7 | 320,3 | 298,7 |
| 3 | Водоотведение | куб. м /сут. | 367,7 | 320,3 | 298,7 |
| 4 | Теплоснабжение (отопление/ГВС) | Гкал/час | 1,868/ 0,343 | 1,868/ 0,292 | 1,868/ 0,272 |

Примечание. ГВС – средняя часовая тепловая нагрузка.