Приложение 4

к распоряжению

администрации города

от 21.07.2017 № 103-арх

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения

Общие показатели

| № п/п | Наименование показателя | Еди-ницы измерения | Показатель в единицах измерения |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вариант 1, 23,8 кв. м/ чел. | вариант 2, 28,0 кв. м/ чел. | вариант 3, 30,0 кв. м/ чел. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | кв. м | 7 953 |  |  |  |  | согласно исходным данным |
| 2 | Количество сносимых домов | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Максимальный процент застройки для подзоны МФ-1 (среднеэтажной жилой застройки (код – 2.5) и многоэтажной жилой застройки (код – 2.6)) | % | не более 60% |  |  |  |  | подп. 3 п. 4 ст. 18.1 Правил землеполь-зования и застройки городского округа город Красноярск |
| 4 | Коэффициент интенсивности жилой застройки для подзоны МФ-1 | К | не более 1,9 |  |  |  |  | подп. 4 п. 4 ст. 18.1 Правил землеполь-зования и застройки городского округа город Красноярск |
| 5 | Предельная общая площадь жилых помещений | кв. м | 15 111 |  |  |  |  | п. 1 х п. 4 настоящей таблицы |
| 6 | Расчетная численность населения | чел. | 635 |  | 540 | 504 |  | п. 5/ средн. жилищная обеспеченность |
| 7 | Ориентировочное количество квартир (при среднем размере квартиры 54 кв. м) | квар-тира | 280 |  |  |  |  | п. 5/54 кв. м настоящей таблицы |
| 8 | Расчетное количество индивидуальных легковых автомобилей (из расчета одно машино-место на квартиру) | инди-виду-альный легко-вой авто-мобиль | 280 |  |  |  |  | п. 8 = п. 7 настоящей таблицы |

Примечания:

1. В соответствии со ст. 18.1 «Многофункциональные подзоны (МФ-1)» Правил землепользования и застройки городского округа город Красноярск в состав основных видов разрешенного использования включена среднеэтажная жилая застройка (код – 2.5) и многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код – 2.6). Согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540, описание кода 2.5 включает в себя жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, а кода 2.6 – жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные.

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 15.11.2016 № 569-п рассматриваемая территория расположена            в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия федерального значения: «Караульная башня –  часовня Параскевы Пятницы», 1855 г. Караульная гора/ул. Степана              Разина, 51а (далее – зона Р-4.25, зона Р-6.3). Часть территории общей площадью 5 151 кв. м расположена в зоне Р-4.25, в пределах которой установлены предельные параметры разрешенного строительства                  и реконструкции с ограничением высотности зданий до 15 метров, другая часть территории общей площадью 2 821 кв. м расположена                    в зоне Р-6.3, в пределах которой установлены предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции с ограничением высот-ности зданий до 25 метров.

1.1. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Р-4.25, в пределах которой устанавливаются предельные параметры разрешенного строительства           и реконструкции до 15 метров в высоту, устанавливаются с учетом следующих требований:

а)	 ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде, касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных             материалов, применения цветовых решений, которые должны быть            соподчинены композиционным, архитектурно-градостроительным особенностям объекта культурного наследия, в том числе установление предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства по высотности до 15 метров;

б)	 ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, которые должны быть соподчинены композиционным, архитектурно-градостроительным особенностям объекта культурного наследия, в том числе установление предельных параметров разрешенной реконструкции объектов капитального строительства по высотности до 15 метров;

в) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

г) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

д) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;

ж) ограничение устройства рекламных и информационных конструкций:

запрещение устройства рекламных и информационных конструкций с внешними габаритами рекламной панели более 1,7 м х 2,3 м;

запрещение использования рекламной конструкции типа настенного панно;

запрещение размещения рекламных и информационных конструкций перед объектами культурного наследия;

запрещение использования рекламных тумб (пилларов) с размером информационного поля более 1,4 м x 3 м;

использование рекламных конструкций, оформленных в едином стиле и нейтральном сером цвете;

внешний вид рекламных конструкций, размещаемых на протяжении одной улицы (квартала), должен соответствовать внешнему архитектурному облику сложившейся застройки улицы (квартала), единому стилевому решению;

з) обеспечение защиты объекта культурного наследия от динамических воздействий;

и) обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов: жилых, гражданских, промышленных зданий                и инженерных сооружений, фрагментов рядовой исторической застройки, ценных элементов планировки, высотных исторических доминант.

1.2. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Р-6.3, в пределах которой устанавливаются предельные параметры разрешенного строительства             и реконструкции до 25 метров в высоту, устанавливаются с учетом следующих требований:

а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде, касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных          материалов, применения цветовых решений, которые должны быть             соподчинены композиционным, архитектурно-градостроительным особенностям объекта культурного наследия, в том числе установление предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства по высотности до 25 метров;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, которые должны быть соподчинены композиционным, архитектурно-градостроительным особенностям объекта культурного наследия, в том числе установление предельных параметров разрешенной реконструкции объектов капитального строительства по высотности до 25 метров;

в) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

г) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

д) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;

ж) ограничение устройства рекламных и информационных конструкций:

запрещение устройства рекламных и информационных конструкций с внешними габаритами рекламной панели более 4,4 м х 3,4 м;

запрещение использования рекламной конструкции типа настенного панно;

запрещение размещения рекламных и информационных конструкций перед объектами культурного наследия;

запрещение использования рекламных тумб (пилларов) с размером информационного поля более 1,4 м x 3 м;

использование рекламных конструкций, оформленных в едином стиле и нейтральном сером цвете;

внешний вид рекламных конструкций, размещаемых на протяжении одной улицы (квартала), должен соответствовать внешнему архитектурному облику сложившейся застройки улицы (квартала), единому стилевому решению;

з) обеспечение защиты объекта культурного наследия от динамических воздействий;

и) обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов: жилых, гражданских, промышленных зданий                и инженерных сооружений, фрагментов рядовой исторической заст-ройки, ценных элементов планировки (дорегулярной планировки                и регулярной планировки кварталов, красных линий кварталов и площадей, панорам города и мест их обзора), высотных исторических                 доминант.

2. Общая площадь жилых помещений будет определена при разработке рабочего проекта и выполнении требований технических регламентов и норм инсоляции и может оказаться ниже приведенного предельного параметра.

3. Согласно утвержденным региональным нормативам градостроительного проектирования Красноярского края расчетная плотность населения квартала (микрорайона) при средней жилищной обеспеченности 28 кв. м на 1 человека не должна превышать 300 чел./га, при другой жилищной обеспеченности нормативную плотность населения             следует пересчитывать. Для достижения нормативной плотности населения и размещения парковочных мест потребуется использование подземного пространства.

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения

| № п/п | Наименование вида объекта | Нормативный показатель | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов социальной инфраструктуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вариант 1 | вариант 2 | вариант 3 |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дошкольные образовательные организации | 59 мест на 1 000 человек |  | 38 мест | 32 места | 30 мест |  | пешеходная доступность – 300 м/5 мин |
| 1.2 | Общеобразовательные организации | 90 мест на 1 000 человек |  | 57 мест | 49 мест | 45 мест |  | пешеходная доступность – 300 м/5 мин |
| 2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Лечебно-профи-лактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 18,15 посещений в смену на 1 000 человек | 12 посеще-ний |  | 10 по-сеще- ний |  | 9 посещений | пешеходная доступность – 1 000 м/от 10 до 20 мин |
| 3 | Объекты спортивного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Помещения для физкультурных занятий и тренировок | 80 кв. м общей площади на 1 000 человек |  | 51 кв. м общей площади | 43 кв. м общей площади | 40 кв. м общей площади |  | пешеходная доступность – 500 м |
| 3.2 | Физкультурно-спортивные залы | 350 кв. м общей площади на 1 000 человек |  | 223 кв. м общей площади | 189 кв. м общей площади | 177 кв. м общей площади |  | пешеходная доступность – 1 300 м/ 30 мин |

Примечание: нормативы обеспеченности дошкольными и общеобразовательными организациями установлены в соответствии с демографической структурой городского округа города Красноярска. Нормативы обеспеченности другими объектами социальной инфраструктуры приняты в соответствии с РНГП Красноярского края.

Размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся начального общего образования – 15 мин (в одну сторону), для учащихся основного общего и среднего общего образования – не более 50 мин (в одну сторону).

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения

| № п/п | Наименование вида объекта | Нормативный показатель | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры (машиномест) |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов транспортной инфраструк-туры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вариант 1 | вариант 2 | вариант 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гаражи и откры-тые стоянки для постоянного хранения легковых автомобилей | 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей | 252 |  |  | пешеходная доступность– 1 500 м |
| 2 | Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей, всего, в том числе: | 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей | 196 |  |  | не установлен |
| 2.1 | Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей на территории жилого района | 25% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей | 70 |  |  | не установлен |

Примечание: нормативные показатели потребности в гаражах               и открытых стоянках постоянного и временного хранения легковых            автомобилей, а также пешеходной доступности для гаражей и открытых стоянок постоянного хранения (в условиях реконструкции) приняты            в соответствии с пунктом 11.19 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.02.2017             № 86/пр до внесения изменений в постановление Правительства           Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждения перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов             и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдений требований Федерального зако-             на «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» пункт 11.19 СП 42.13330.2011 является обязательным к применению.

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения

| № п/п | Наименование параметра | Единицы изме- рения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов коммунальной инфраструктуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вариант 1 | вариант 2 | вариант 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электроэнергия | кВт | 454,00 | 454,00 | 454,00 | не нормируется |
| 2 | Водоснабжение | куб. м/ сут. | 229,00 | 194,80 | 181,8 | не нормируется |
| 3 | Водоотведение | куб. м/ сут. | 229,00 | 194,8 | 181,8 | не нормируется |
| 4 | Теплоснабжение (отопление/ГВС) | Гкал/час | 1,440/ 0,200 | 1,440/ 0,170 | 1,440/ 0,157 | не нормируется |

Примечание: ГВС-средняя часовая тепловая нагрузка.