Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации города от 19.04.2018 
№ 268

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решениями Красноярского городского Совета депутатов от 22.12.2009 № 8-140 «О Правилах установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Красноярска», от 25.06.2013 № В-378 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Красноярска», руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 19.04.2018 № 268 «Об утверждении Архитектурно-художественного регламента улиц, общественных пространств города Красноярска» следующие изменения:

1)  дополнить пунктом 18 следующего содержания:

«18 . Требования к внешнему виду ограждений.

Установка ограждений должна производиться в соответствии с требованиями к их внешнему виду, установленными настоящим Регламентом.

Требования к внешнему виду ограждений объектов, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, устанавливаются в соответствии с законодательством  в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения не допускается установка глухих и железобетонных ограждений, использование колючей проволоки.

В зоне особого городского значения и зоне повышенного внимания ограждения соседних участков индивидуальных жилых домов, выходящие на одну сторону центральных дорог, магистралей должны быть выдержаны в единой цветовой гамме, схожи по типу, высоте и форме. В случае установки глухого ограждения цветовое решение должно быть серых или сдержанных коричневых оттенков.

Цветовое решение остальных типов ограждений, устанавливаемых на территории города, должно быть натуральных цветов материалов (камень, металл, дерево и подобные) либо ахроматических цветов (черный, белый, серый).

Вокруг озеленённых территорий применяются черные ограждения или натуральных цветов материала; внутри озеленённых территорий – черные или натурального цвета дерева; серые оттенки окраски используются для объектов вне зеленой зоны.

Ограждения должны иметь вид, соответствующий требованиям, установленным в Приложении к настоящему Регламенту.

В целях сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города не допускается размещение любых информационных и рекламных конструкций на ограждениях, за исключением:

рекламных конструкций на ограждениях строительных площадок, размещаемых на основании соответствующего разрешения;

размещения информационных табличек, учрежденческих досок, выполненных в виде настенного панно, с максимальными размерами 0,4х0,6 – для информационных табличек, 0,8х1,2 – для учрежденческих досок, на плоскости ограждения справа или слева от входа (въезда) на территорию предприятия;

размещения информационной конструкции с наименованием и профилем деятельности организации над въездом на территорию предприятия, с вертикальным габаритным размером не более 1 м., выполненной в виде отдельных букв и знаков без использования подложки либо в виде настенного панно с надписью на светло-сером, белом фоне, с количеством строк – не более двух.».

## 2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Городские новости» и разместить на официальном сайте администрации города.

## 3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города                                                                                 С.В. Еремин

Приложение

к архитектурно-художественному

регламенту улиц, общественных

пространств города Красноярска,

утвержденному постановлением

администрации города

от __________________ № _____

| N п/п | Объект, расположенный на ограждаемой территории | Вид и параметры ограждения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Многоквартирные жилые дома среднеэтажной и многоэтажной застройки, образующие замкнутый периметр, при условии отсутствия внутри квартала (дома, домов) объектов общественного назначения и транзитных пешеходных путей | Ограждающие устройства, ажурные ограждения высотой не более 1,6 м, ограждающие элементы высотой не более 0,75 м |
| 2. | Многоквартирные жилые дома среднеэтажной и многоэтажной застройки, за исключением застройки типов, указанных в строке 1 настоящей таблицы | Ажурные ограждения высотой не более 0,9 м, ограждающие элементы высотой не более 0,75 м. Установка сплошных ограждений не допускается |
| 3. | Индивидуальные жилые дома | Ограждения высотой не более 2 м, ограждающие устройства, ограждающие элементы высотой не более 0,75 м. Между участками – сплошные, комбинированные или ажурные ограждения, живая изгородь высотой не более 1,6 м. |
| 4. | Жилые дома блокированной застройки | Вдоль общего фасада - единые по внешнему виду ажурные ограждения высотой не более 0,9 м и ограждающие элементы высотой не более 0,75 м. Между участками - ажурные, комбинированные ограждения, живая изгородь высотой не более 1,6 м |
| 5. | Здания дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций здравоохранения (за исключением стационаров психиатрического и инфекционного профиля) | Ажурные ограждения высотой не более 1,6 м, а в случаях, предусмотренных законодательством, - звукопоглощающие панели |
| 6. | Здания организаций здравоохранения - стационаров психиатрического и инфекционного профиля | Глухие ограждения высотой не более 2 м |
| 7. | Торгово-развлекательные и деловые центры | Ограждающие элементы высотой не более 0,75 м |
| 8. | Административные и общественно-деловые здания, на территории которых установлен ограниченный режим доступа в соответствии с законодательством | Ажурные ограждения высотой не более 2 м, ограждающие элементы высотой не более 0,75 м |
| 9. | Здания общественного назначения, на территории которых не установлен ограниченный режим доступа в соответствии с законодательством | Ажурные ограждения высотой не более 0,9 м, ограждающие элементы высотой не более 0,75 м |
| 10. | Объекты сервисного обслуживания автотранспорта | Ажурные ограждения высотой не более 1,6 м, ограждающие элементы высотой не более 0,75 м |
| 11. | Промышленные, производственно-коммунальные предприятия, не являющиеся опасными производственными объектами, складские комплексы | Ажурные ограждения высотой не более 3 м, ограждающие элементы |
| 12. | Промышленные, производственно-коммунальные предприятия, являющиеся опасными производственными объектами, предприятия, организации, для функционирования которых законодательством установлены дополнительные меры безопасности | Ажурные и глухие ограждения высотой не более 3 м, ограждающие элементы |
| 13. | Парки | Ажурные ограждения высотой не более 2,5 м |
| 14. | Скверы, бульвары, пешеходные улицы, набережные | Ажурные ограждения высотой не более 0,9 м, ограждающие элементы высотой не более 0,75 м. Установка сплошных ограждений не допускается |
| 15. | Строительные площадки | Глухие ограждения в соответствии с разделом 14 настоящего Регламента , высотой не более 3 м |
| 16. | Наземные плоскостные стоянки автомобилей открытого типа | Ограждающие элементы высотой не более 0,75 м |
| 17. | Спортивные площадки | Ажурные ограждения высотой не более 2,5 м |
| 18. | Детские игровые площадки | Ажурные ограждения высотой не более 1,6 м |
| 19. | Площадки для выгула собак | Ажурные ограждения высотой не более 2 м |
| 20. | Контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов и мусора | Глухие и комбинированные ограждения высотой не более 1,6 м, специализированные навесы |